ENGLISH PHRASEOLOGY FOR AERODROME AIR TRAFFIC CONTROL

(PROPOSED CHANGES TO PHRASEOLOGY HANDBOOK)


	· AUTORIZACIONES (LUGAR) DEL XA-FIL
	· (PLACE) CLEARANCE DELIVERY, XA-FIL.

	
XA-FIL, ENTREGA DE AUTORIZACIONES PROSIGA.
	
XA-FIL, CLEARANCE DELIVERY. GO AHEAD.

	· FIL, AUTORIZACIÓN PLAN DE VUELO A ACAPULCO. LISTO A COPIAR.
	· FIL, IFR CLEARANCE TO ACAPULCO. READY TO COPY.

	
FIL, RECIBIDO. AUTORIZADO AL VOR ACAPULCO, VÍA SALIDA AUTLA 1, J-1-5. ASCIENDA Y MANTENGA NIVEL DE VUELO 2-5-0. CÓDIGO 3-3-4-6.
	
FIL, ROGER. CLEARED TO ACAPULCO V-O-R. VIA AUTLA 1 DEPARTURE, J-1-5. CLIMB AND MAINTAIN FLIGHT LEVEL 2-5-0. SQUAWK 3-3-4-6.

	· FIL, RECIBIDO. AUTORIZADO AL VOR ACAPULCO. VÍA SALIDA AUTLA 1, J-1-5. NIVEL 2-5-0. CÓDIGO 3-3-4-6.
	· FIL, ROGER. IS CLEARED TO ACAPULCO V-O-R. AUTLA 1 DEPARTURE, J-15. FLIGHT LEVEL 250. SQUAWK 3346.

	
FIL, COLACIÓN CORRECTA. CUANDO LISTO, CONTACTO CONTROL TERRESTRE EN 1-2-1 DECIMAL 9. EN CONTACTO INICIAL AVISE CÓDIGO TRANSPONDER.
	
FIL, READBACK CORRECT. WHEN READY CONTACT GROUND CONTROL ON 1-2-1.9. ON INITIAL CONTACT ADVISE TRANSPONDER CODE.

	· FIL, RECIBIDO. CUANDO LISTOS, LLAMAREMOS EN 1-2-1 DECIMAL 9, AVISANDO CÓDIGO TRANSPONDER EN CONTACTO INICIAL.
	· FIL, ROGER. WHEN READY, WE´LL CONTACT GROUND 1-2-1 DECIMAL 9. WE´LL ADVISE TRANSPONDER CODE ON FIRST CONTACT

	· TERRESTRE, MEXICANA 2-0-0, PUERTA 6. CÓDIGO 2-7-3-1. SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA ARRANQUE Y REMOLQUE
	· GROUND, MEXICANA 200, GATE 6, SQUAWK 2731, REQUEST CLEARANCE TO START-UP AND PUSHBACK.

	
MEXICANA 2-0-0, RECIBIDO. ESPERE LLAMADA.
	
MEXICANA 2-0-0, ROGER. STAND-BY.

	
AEROMÉXICO 1-6-0, ARRANQUE Y REMOLQUE. PISTA EN USO 0-5.
	
AEROMÉXICO 1-6-0, START-UP AND PUSHBACK. ACTIVE RUNWAY 0-5.

	· AEROMÉXICO 1-6-0, RECIBIDO. PARA LA PISTA 0-5
	· AEROMÉXICO 1-6-0, ROGER. RUNWAY 0-5

	
MEXICANA 2-0-0, ARRANQUE Y REMOLQUE. PISTA EN USO 0-5.
	
MEXICANA 2-0-0, START-UP AND PUSHBACK. ACTIVE RUNWAY 0-5.

	· MEXICANA 2-0-0, RECIBIDO. PISTA EN USO 0-5.
	· MEXICANA 2-0-0, ROGER. ACTIVE RUNWAY 0-5

	· TERRESTRE, JAPONES 0-1-2, EN PUERTA 1-5, SOLICITA INFORMACIÓN DE DEMORA.
	· GROUND, JAPANER 0-1-2, ON GATE 1-5, REQUEST DELAY INFORMATION.


	
JAPONES 0-1-2, RECIBIDO. ESPERE 2-0 MINUTOS DE DEMORA POR FALLA DE FRECUENCIA DEL CENTRO MÉXICO, SECTOR 7. LLAME A LAS 1-4-4-0 PARA ARRANQUE. PISTA EN USO 0-5. NÚMERO 6 EN SECUENCIA DE SALIDA.
	
JAPANER 0-1-2, ROGER. EXPECT 2-0 MINUTE DELAY DUE TO FREQUENCY FAILURE MEXICO CENTER, SECTOR 7. CALL-BACK AT 1-4-4-0 TO START-UP. ACTIVE RUNWAY 0-5, NUMBER 6 ON DEPARTURE SEQUENCE.

	· TERRESTRE, JAPONÉS 0-1-2, RECIBIDO. NÚMERO 6 EN SECUENCIA DE SALIDA. DEMORA DE 2-0 MINUTOS. LE LLAMAMOS A LAS 1-4-4-0
	· GROUND, JAPANER 012, ROGER. NUMBER 6 ON DEPARTURE SEQUENCE. 2-0 MINUTE DELAY. CALL YOU BACK AT 1-4-4-0

	· TERRESTRE, XA… EL ATIS ESTÁ FUERA DEL AIRE.
	· GROUND, XA… THE ATIS IS OUT OF SERVICE.

	
ESTACIÓN LLAMANDO A TERRESTRE, REPITA SU IDENTIFICACIÓN.
	
STATION CALLING GROUND, SAY AGAIN YOUR CALL SIGN.

	· TERRESTRE, EL XA-SAT, NO ESTAMOS RECIBIENDO EL ATIS EN 1-2-6-DECIMAL 7.
	· GROUND, XA-SAT, WE ARE NOT RECEIVING THE ATIS ON 1-2-6 DECIMAL 7.

	
JAPONÉS 0-1-2, PROCEDIMIENTO DE ESPERA EN PLATAFORMA EN USO, POR FALLA DEL RADAR. HORA ESTIMADA PARA ARRANQUE A LAS 1-4-4-0
	
JAPANER 0-1-2, GATE HOLD PROCEDURE IS IN EFFECT, DUE TO RADAR FAILURE. ESTIMATED START-UP TIME 1-4-4-0.

	· RECIBIDO, PARA EL JAPONÉS 0-1-2. LE LLAMO A LOS 4-0
	· ROGER, JAPANER 0-1-2. CALL YOU BACK AT 4-0.



	
SAT RECIBIDO, SINTONICE EL ATIS EN FRECUENCIA 1-2-7 PUNTO 7.
	
SAT, SWITCH ATIS FREQUENCY ON 1-2-7 POINT 7.

	· SAT, RECIBIDO. FREQUENCIA ATIS 1-2-7- DECIMAL 7. GRACIAS
	· SAT, ROGER. ATIS FREQUENCY 1-2-7- DECIMAL 7. THANKS.

	· TERRESTRE, ESTE ES EL XA-FIL, EN PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL. PLAN DE VUELO IFR A ACAPULCO. CÓDIGO 3346. SOLICITA INSTRUCCIONES DE RODAJE Y DESPEGUE.
	· GROUND, THIS IS XA-FIL, ON THE GENERAL AVIATION RAMP, IFR FLIGHT PLAN TO ACAPULCO, SQUAWK 3346, REQUEST TAXI AND TAKE-OFF INSTRUCTIONS.


	
XA-FIL, RECIBIDO. PISTA EN USO 0-5 DERECHA, VIENTO DE LOS 0-7-0 GRADOS A 1-0 NUDOS. ALTIMETRO 3-0 DECIMAL 0-6. TEMPERATURA 1-6. RODAJE VIA E Y B-3. SIGA AL LJ-3-5 BLANCO CON ROJO, A LAS 3 DE SU POSICIÓN.
	
XA-FIL, ROGER. ACTIVE RUNWAY 0-5 RIGHT, WIND FROM 0-7-0 DEGREE AT 1-0 KNOTS. ALTIMETER 3-0 DECIMAL 0-6. TEMPERATURE 1-6. TAXI VIA E AND B-3. FOLLOW THE RED AND WHITE LJ-3-5, AT 3 O'CLOCK YOUR POSITION.

	· FIL, RECIBIDO. PARA PISTA 0-5 DERECHA. SOLICITAMOS B-4.
	· FIL, ROGER. TO 0-5 RIGHT. REQUESTING B-4.

	
RECIBIDO, FIL. RODAJE VIA E Y B-4. CONTACTO TORRE EN 1-1-8 PUNTO 1 ENTRANDO A B-4.
	
ROGER, FIL. TAXI VIA E AND B-4. ENTERING B-4 CONTACT TOWER ON 1-1-8 POINT 1.

	· FIL, RECIBIDO, POR E Y B-4. ENTRANDO A B-4 LLAMAREMOS A TORRE EN 1-1-8 DECIMAL 1.
	· FIL, ROGER. E AND B-4, ENTERING B-4 SWITCH TOWER FREQUENCY 1-1-8 DECIMAL 1.

	· TERRESTRE, AEROMÉXICO 1-6-0 LISTO A RODAJE
	· GROUND, AEROMÉXICO 160 READY TO TAXI.

	
AEROMÉXICO 1-6-0 RECIBIDO. PISTA EN USO 0-5 IZQUIERDA. VIENTO DE LOS 0-7-0 VARIABLE A LOS 1-0-0 GRADOS CON 1-0 NUDOS. ALTÍMETRO 3-0-0-6. TEMPERATURA 1-6. RODAJE POR B. MANTENGA ANTES DE PISTA 0-5 IZQUIERDA. CUANDO LISTO CONTACTO TORRE 1-1-8 DECIMAL 1
	
AEROMÉXICO 1-6-0, ROGER. ACTIVE RUNWAY 05 LEFT, WIND FROM 0-7-0 VARIABLE 1-0-0 DEGREE AT 1-0 KNOTS. ALTIMETER 3-0.0-6. TEMPERATURE 1-6. TAXI VIA B. HOLD-SHORT RUNWAY 0-5 LEFT. WHEN READY CONTACT TOWER 1-1-8 DECIMAL 1

	· AEROMÉXICO 1-6-0, RECIBIDO, PARA PISTA 0-5 IZQUIERDA. VIENTO VARIABLE DE LOS 0-7-0 A LOS 1-0-0 A 1-0 NUDOS. 3-0-0-6. TEMPERATURA 1-6. MANTENER ANTES DE 0-5 IZQUIERDA. LISTOS LLAMAREMOS A TORRE EN 1-1-8 PUNTO 1
	· ROGER, AEROMÉXICO 160. FOR RUNWAY 0-5 LEFT. VARIABLE WIND FROM 0-7-0 TO 1-0-0 DEGREE AT 1-0. 3-0-0-6. TEMPERATURE 1-6. B TAXIWAY AND HOLD-SHORT 0-5-LEFT. WHEN READY WE’LL CALL TOWER ON 1-1-8 POINT 1.

	· TERRESTRE, MEXICANA 2-0-0, LISTO A INICIAR RODAJE
	· GROUND, MEXICANA 200, READY TO TAXI.

	
MEXICANA 2-0-0, RECIBIDO. PISTA EN USO 0-5 IZQUIERDA. VIENTO DE LOS 0-7-0 GRADOS A 1-0 NUDOS. ALTIMETRO 3-0-0-6. TEMPERATURA 1-6. RODAJE VIA B. SIGA AL DC-9 DE AEROMEXICO EN FRENTE DE USTED.
	
MEXICANA 2-0-0, ROGER. ACTIVE RUNWAY 0-5 LEFT. WIND FROM 0-7-0 DEGREE AT 1-0 KNOTS. ALTIMETER 3-0.0-6. TEMPERATURE 1-6. TAXI VIA B. FOLLOW THE AEROMEXICO DC-9 IN FRONT OF YOU.


	· MEXICANA 2-0-0 RECIBIDO. SOLICITAMOS LA EXTENSIÓN COMPLETA DE PISTA 0-5 DERECHA.
	· MEXICANA 200, ROGER. REQUEST FULL EXTENSION OF RUNWAY 05 RIGHT.

	
MEXICANA 2-0-0, RECIBIDO. ESPERE LA EXTENSIÓN COMPLETA DE PISTA 0-5 DERECHA. RODAJE VÍA B-2. MANTENGA ANTES DE PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	
MEXICANA 2-0-0, ROGER. EXPECT FULL EXTENSION OF RUNWAY 0-5 RIGHT. TAXI VIA B-2. HOLD-SHORT RUNWAY 0-5 LEFT.

	· TORRE (LUGAR) DEL XA-FIL EN B-4 LISTOS PARA DESPEGAR
	· TOWER (PLACE) XA- FIL WE’RE ON B-4 READY TO GO.

	
MEXICANA 2-0-0, TERRESTRE, CRUCE PISTA 0-5 IZQUIERDA Y MANTENGA ANTES DE PISTA 0-5 DERECHA. COLACIONE
	
MEXICANA 2-0-0, GROUND, CROSS RUNWAY O-5 LEFT AND HOLD-SHORT RUNWAY 0-5 RIGHT. READ-BACK

	· RECIBIDO TERRESTRE. MEXICANA 2-0-0 CRUZAREMOS LA 0-5 IZQUIERDA Y MANTENDREMOS ANTES DE LA DERECHA.
	· MEXICANA 2-0-0, ROGER GROUND. WE´LL CROSS 0-5 LEFT AND HOLD-SHORT THE RIGHT ONE.

	· TORRE, AEROMÉXICO 1-6-0 LISTO PARA DESPEGAR. MANTENIENDO ANTES DE 0-5 IZQUIERDA
	· TOWER, AEROMÉXICO 160 READY FOR TAKE OFF. HOLDING-SHORT 0-5 LEFT

	
AEROMÉXICO 1-6-0, RECIBIDO. RODAJE A POSICIÓN Y MANTENER, PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	
AEROMÉXICO 1-6-0, ROGER. TAXI INTO POSITION AND HOLD, RUNWAY 0-5 LEFT.

	· AEROMÉXICO 1-6-0, RECIBIDO TORRE. RODAJE A POSICIÓN Y MANTENER. PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	· AEROMÉXICO 1-6-0, ROGER TOWER. TAXI INTO POSITION AND HOLD. RUNWAY 05 LEFT.

	
AEROMEXICO 1-6-0, VIENTO DE 1-2-0 GRADOS A 1-5 NUDOS. AUTORIZADO PARA DESPEGAR. ASCIENDA Y MANTENGA 1-3 000 PIES HASTA NUEVO AVISO. EN EL AIRE CONTACTO SALIDAS EN 1-1-9 PUNTO 7.
	
AEROMEXICO 1-6-0, WIND FROM 1-2-0 DEGREE AT 1-5 KNOTS. CLEARED FOR TAKE-OFF. CLIMB AND MAINTAIN 1-3 000 FEET UNTIL FURTHER ADVISE. WHEN AIRBORNE CONTACT DEPARTURE ON 1-1-9 POINT 7.

	· RECIBIDO, AEROMÉXICO 1-6-0. DESPEGANDO. MANTENDREMOS 1-3 MIL PIES HASTA NUEVO AVISO Y EN EL AIRE LLAMAREMOS A SALIDAS EN 1-1-9 DECIMAL 7
	· AEROMÉXICO 160, ROGER. TAKING-OFF. WE'LL MAINTAIN 1-3 000 FEET UNTIL FURTHER ADVISE. AIRBORNE WE’LL CONTACT DEPARTURES ON 1-1-9 DECIMAL 7.

	· TORRE, FIL EN B-4, LISTO PARA DESPEGAR. SOLICITAMOS DESPEGUE DESDE INTERSECCIÓN.
	· TOWER, FIL ON B-4, READY FOR TAKE-OFF. REQUEST TAKE-OFF FROM THE INTERSECTION.

	
FIL, RECIBIDO. MANTENGA PRESENTE POSICIÓN. NÚMERO 3 PARA DESPEGAR.
	
FIL, ROGER. HOLD PRESENT POSITION. NUMBER 3 FOR TAKE-OFF.


	· RECIBIDO TORRE. FIL.
	· ROGER TOWER. FIL.

	
MEXICANA 2-0-0, AUTORIZADO PARA DESPEGAR. VIENTO DE LOS 0-7-0 GRADOS A 1-4 NUDOS. EN EL AIRE HAGA CONTACTO CON APROXIMACIÓN EN 1-1-9 DECIMAL 7.
	
MEXICANA 2-0-0, CLEARED FOR TAKE-OFF. WIND FROM 0-7-0 DEGREE AT 1-4 KNOTS. WHEN AIRBORNE CONTACT APPROACH CONTROL ON 1-1-9 DECIMAL 7.

	· MEXICANA 2-0-0, RECIBIDO. AUTORIZADOS PARA DESPEGAR. 0-7-0 GRADOS A 1-4. EN EL AIRE LLAMAREMOS EN 1-1-9 DECIMAL 7.
	· MEXICANA 2-0-0, ROGER. CLEARED FOR TAKE-OFF. 0-7-0 DEGREES AT 1-4. AIRBORNE CONTACT APPROACH ON 1-1-9 DECIMAL 7.

	
MEXICANA 2-0-0, CORRECTO.
	
MEXICANA 2-0-0, CORRECT.

	· TERRESTRE, MEXICANA BOEING 7-2-7 XA-AMB, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA REMOLQUE DE BASE DE MANTENIMIENTO A PUERTA 6.
	· GROUND, MEXICANA BOEING 7-2-7 XA-AMB, REQUEST TOWING CLEARANCE FROM MAINTENANCE BASE TO GATE 6.

	
MEXICANA AMB, RECIBIDO. EFECTÚE REMOLQUE POR “B” A PUERTA 6.
	
MEXICANA AMB, ROGER. PROCEED TOWING VIA “B” TO GATE 6.

	· MEXICANA AMB, RECIBIDO. PROSEGUIMOS POR “B” A PUERTA 6. GRACIAS.
	· MEXICANA AMB, ROGER. PROCEEDING BY “B” TO GATE 6. THANKS.

	
FIL, AUTORIZADO PARA DESPEGAR, PISTA 0-5 DERECHA. VIENTO DE LOS 0-5-0 GRADOS A 1-2 NUDOS. NO DEMORE. TRÁFICO EN FINAL, 4 MILLAS FUERA. EN EL AIRE CONTACTO SALIDAS EN 1-1-9 DECIMAL 7
	
FIL, CLEARED FOR TAKE-OFF, RUNWAY O-5 RIGHT. WIND FROM 0-5-0 DEGREE AT 1-2 KNOTS. DO NOT DELAY. TRAFFIC ON FINAL, 4 MILES OUT. WHEN AIRBORNE CONTACT DEPARTURE ON 1-1-9 DECIMAL 7.

	· FIL, RECIBIDO TRÁFICO EN FINAL. AUTORIZADO EL DESPEGUE. 0-5 DERECHA. 0-5-0 A 1-2. EN EL AIRE 1-1-9-7. ESTAMOS DESPEGANDO
	· FIL, ROGER TRAFFIC ON FINAL. CLEARED FOR TAKE-OFF. 0-5 RIGHT. 0-5-0 AT 1-2. AIRBORNE 1-1-9-7. WE’RE ON THE ROLL.

	· TORRE, HELICÓPTERO XC-FAW, EN RAMPA DE POLICIA. SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESPEGAR HACIA EL SUR.
	· TOWER, HELICOPTER XC-FAW, ON POLICE RAMP. REQUEST CLEARANCE FOR SOUTHBOUND TAKE-OFF.

	
XC-FAW, VIENTO DE LOS 0-9-0 DEGREES A 1-0 NUDOS, ALTIMETRO 3-0-0-6. TEMPERATURA 1-6. DESPEGUE AL SUR. REPORTE 5 MILLAS FUERA.
	
XC-FAW, WIND FROM 0-9-0 DEGREES AT 1-0 KNOTS, ALTIMETER 3-0.0-6. TEMPERATURE 1-6. TAKE-OFF TO THE SOUTH. REPORT 5 MILES OUT.

	· FAW, RECIBIDO. DESPEGANDO.
	· FAW, ROGER. TAKING-OFF.


	· TORRE, HELICÓPTERO XB-WAS, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA RODAJE AÉREO DE PLATAFORMA “A” A PLATAFORMA “B”.
	· TOWER, HELICOPTER XB-WAS, REQUEST AIR TAXI CLEARANCE FROM “A” RAMP TO “C” RAMP

	
HELICOPTER XB-WAS, RECIBIDO. PROSIGA RODAJE AÉREO CON PRECAUCIÓN DE PLATAFORMA “A” A PLATAFORMA “C”. REPORTE FINALIZANDO MANIOBRAS
	
HELICOPTER XB-WAS, ROGER. PROCEED AIR TAXI WITH CAUTION FROM “A” RAMP TO “C” RAMP. REPORT COMPLETING MANEUVERS

	· WAS, RECIBIDO. REPORTAREMOS COMPLETANDO MANIOBRAS
	· WAS, ROGER. WE’LL REPORT COMPLETING MANEUVERS

	· TERRESTRE, DEL AIR FRANCE 0-6-5 EN PUERTA 1-7, INICIANDO REMOLQUE
	· GROUND, AIR FRANCE 0-6-5 ON GATE 1-7, STARTING PUSHBACK.

	
AIR FRANCE 0-6-5, RECIBIDO. MANTENGA POSICIÓN. CEDA EL PASO A UN BOEING 7-2-7 DE MEXICANA SIENDO REMOLCADO EN “B”. POSTERIOR, CONTINÚE REMOLQUE. COLACIONE.
	
AIR FRANCE 0-6-5, ROGER. HOLD YOUR POSITION. GIVE WAY A MEXICANA BOEING 7-2-7 BEING TOWED ON “B”. THEN CONTINUE PUSHBACK. READ BACK

	· AIR FRANCE 0-6-5, RECIBIDO. MANTENEMOS POSICIÓN. CEDEMOS EL PASO AL BOEING 7-2-7 DE MEXICANA REMOLCADO EN “B” Y CONTINUAMOS CON EL REMOLQUE.
	· AIR FRANCE 0-6-5, ROGER. HOLD POSITION. YIELD MEXICANA BOEING 7-2-7 BEING TOWED ON “B”. THEN CONTINUE PUSH.

	
MEXICANA AMB, EXPEDITE, AVISE SI NO POSIBLE.
	
MEXICANA AMB, EXPEDITE, ADVISE IF UNABLE.

	· MEXICANA AMB, RECIBIDO EXPEDITAMOS
	· MEXICANA AMB, ROGER. EXPEDITING.

	
MEXICANA 3-0-6 CAMBIE A FRECUENCIA DE TORRE 1-1-8 DECIMAL 1.
	
MEXICANA 3-0-6 SWITCH TO TOWER FREQUENCY 1-1-8 DECIMAL 1.



	· MEXICANA 3-0-6, RECIBIDO. CAMBIANDO A FRECUENCIA DE TORRE 1-1-8-1.
	· MEXICANA 306, ROGER. CHANGING TO TOWER FREQUENCY 1-1-8-1.



	· TORRE, MEXICANA 3-0-6 EN SECUENCIA DE DESPEGUE.
	· TOWER, MEXICANA 3-0-6 ON TAKE-OFF SEQUENCE.

	
MEXICANA 3-0-6, TORRE, RECIBIDO. RODAJE A POSICIÓN Y MANTENER PISTA 0-5 IZQUIERDA. PRECAUCIÓN, HOMBRES Y EQUIPO TRABAJANDO EN AMBOS LADOS DE LA CALLE DE RODAJE.
	
MEXICANA 3-0-6, TOWER, ROGER. TAXI INTO POSITION AND HOLD, RUNWAY 0-5 LEFT. CAUTION MEN AND EQUIPMENT WORKING BOTH SIDES OF TAXIWAY.


	· MEXICANA 3-0-6, RECIBIDO. RODAMOS CON PRECAUCIÓN. A POSICIÓN Y MANTENER. 0-5 IZQUIERDA. TENEMOS AL PERSONAL A LA VISTA.
	· MEXICANA 306, ROGER. TAXIING WITH CAUTION. INTO POSITION AND HOLD 0-5 LEFT. WE HAVE THE PERSONNEL IN SIGHT.

	· TERRESTRE, EL XC-CUT, SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN DE RODAJE PARA TRASLADO DEL HANGAR DE COMMANDER A LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN GENERAL.
	· GROUND, XC-CUT, REQUEST CLEARANCE TO TAXI FROM THE COMMANDER HANGAR TO GENERAL AVIATION RAMP.

	
XC-CUT, TERRESTRE, RECIBIDO. PROSIGA POR “E” A LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN GENERAL. PRECAUCIÓN CON LA SEGADORA A LA IZQUIERDA DEL RODAJE.
	
XC-CUT, ROGER. PROCEED VIA “E” TO THE GENERAL AVIATION RAMP. CAUTION MOWER LEFT SIDE OF TAXIWAY.

	· CUT, RECIBIDO. LA TENEMOS A LA VISTA. RODAJE POR “E” A LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN GENERAL.
	· CUT, ROGER. WE HAVE IT IN SIGHT. TAXI VIA “E” TO GENERAL AVIATION RAMP.

	
MEXICANA 3-0-6, AUTORIZADO PARA DESPEGAR. VIENTO DE LOS 0-7-0 GRADOS A 1-4 NUDOS. EN EL AIRE CONTACTO APROXIMACIÓN EN 1-1-9 PUNTO 7.
	
MEXICANA 3-0-6, CLEARED FOR TAKE-OFF. WIND FROM 0-7-0 DEGREES AT 1-4 KNOTS. WHEN AIRBORNE CONTACT APPROACH CONTROL ON 1-1-9 POINT 7.

	· MEXICANA 3-0-6, RECIBIDO. AUTORIZADOS PARA DESPEGAR. 0-7-0 A 1-4. EN EL AIRE CONTACTO APROXIMACIÓN 1-1-9 PUNTO 7.
	· MEXICANA 3-0-6, ROGER. CLEARED FOR TAKE-OFF. 0-7-0 AT 1-4. AIRBORNE CONTACT 1-1-9 POINT 7.

	· TERRESTRE, SALA MÓVIL EN “E”, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA CRUZAR PISTA 0-5 DERECHA
	· Para su vocabulario en inglés:
· SALA MOVIL = MOVILE LOUNGE
· AUTOBÚS DE ABORDAJE = BOARDING BUS

	
SALA MÓVIL EN “E”, TERRESTRE, RECIBIDO. CRUCE PISTA 0-5 DERECHA, MANTENGA ANTES DE PISTA 0-5 IZQUIERDA. COLACIONE.
	

	· SALA MÓVIL EN “E”, RECIBIDO. CRUZAMOS LA 0-5 DERECHA Y MANTENDREMOS ANTES DE LA 0-5 IZQUIERDA.
	· 

	· TORRE DEL AIR FRANCE 0-6-5, PRÓXIMOS A PISTA 0-5 IZQUIERDA. LISTO AL DESPEGUE
	· TOWER, AIR FRANCE 0-6-5, APPROACHING RUNWAY 05 LEFT. READY FOR TAKE-OFF


	
AIR FRANCE 0-6-5, TORRE, RECIBIDO. RODAJE A POSICIÓN Y MANTENER. PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	
AIR FRANCE 0-6-5, TOWER, ROGER. TAXI INTO POSITION AND HOLD, RUNWAY 0-5 LEFT.

	· A POSICIÓN Y MANTENER. PISTA 0-5 IZQUIERDA. AIR FRANCE 0-6-5
	· INTO POSITION AND HOLD, RUNWAY 05 LEFT. AIR FRANCE 0-6-5.

	· TORRE, XA-RAS, PRÓXIMO A 0-5 DERECHA
	· TOWER, XA-RAS, APPROACHING 05 RIGHT.

	
AIR FRANCE 0-6-5, AUTORIZADO PARA DESPEGAR. VIENTO DE LOS 0-6-0 GRADOS A 1-2 NUDOS. EN EL AIRE CONTACTO SALIDAS EN 1-1-9 PUNTO 7
	
AIR FRANCE 0-6-5, CLEARED FOR TAKE-OFF. WIND 0-6-0 DEGREES AT 1-2 KNOTS. WHEN AIRBORNE CONTACT DEPARTURE 1-1-9 POINT 7.

	· AIR FRANCE 0-6-5, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA DESPEGAR. PISTA 0-5 IZQUIERDA. EN EL AIRE 1-1-9 DECIMAL 7.
	· AIR FRANCE 0-6-5, ROGER. CLEARED TO GO. RUNWAY 0-5 LEFT. AIRBORNE 1-1-9 DECIMAL 7

	
XA-RAS, RECIBIDO. RODAJE A POSICIÓN Y MANTENER PISTA 0-5 DERECHA. ESPERE DEMORA DE 2 MINUTOS POR ESTELA DE TURBULENCIA, DEL TRÁFICO PESADO DESPEGANDO DE PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	
XA-RAS, ROGER. TAXI INTO POSITION AND HOLD RUNWAY 0-5 RIGHT. EXPECT 2 MINUTE DELAY DUE TO WAKE TURBULENCE, HEAVY AIRLINER TAKING-OFF FROM RUNWAY 0-5 LEFT.

	· RAS, RECIBIDO. A POSICIÓN Y MANTENER. PISTA 0-5 DERECHA. TRÁFICO A LA VISTA
	· RAS, ROGER. INTO POSITION AND HOLD. RUNWAY 0-5 RIGHT. TRAFFIC IN SIGHT.

	· TORRE, DELTA 1-4-2. RODANDO POR “B”. LISTO PARA DESPEGAR.
	· TOWER, DELTA 1-4-2 TAXIING VIA “B”. READY TO GO.

	
DELTA 1-4-2, TORRE, RECIBIDO. MANTENGA ANTES DE PISTA 0-5 IZQUIERDA. TRÁFICO EN FINAL.
	
DELTA 1-4-2, TOWER, ROGER. HOLD-SHORT RUNWAY 0-5 LEFT. TRAFFIC ON FINAL.

	· DELTA 1-4-2, RECIBIDO. MANTENEMOS ANTES DE PISTA 0-5 IZQUIERDA. TRÁFICO EN FINAL
	· DELTA 1-4-2, ROGER. HOLDING SHORT RUNWAY 0-5 LEFT. TRAFFIC ON FINAL.

	
XA-ASB, CONTACTO TORRE EN 1-1-8 DECIMAL 1.
	
XA-ASB CONTACT TOWER ON 1-1-8 DECIMAL 1.

	· TORRE 1-1-8 PUNTO 1, ASB. RECIBIDO TERRESTRE. GRACIAS.
	· TOWER 1-1-8 POINT 1, ASB. ROGER GROUND. THANKS.

	
RAS, AUTORIZADO PARA DESPEGAR. VIENTO DE LOS 0-4-0 GRADOS A 1-4 NUDOS. PERMANEZCA EN ESTA FRECUENCIA.
	
RAS, CLEARED FOR TAKE-OFF. WIND 0-4-0 DEGREES AT 1-4 KNOTS. REMAIN ON THIS FREQUENCY.


	· RAS, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA DESPEGAR. MANTENEMOS EN SU FRECUENCIA
	· RAS, ROGER. CLEARED FOR TAKE-OFF. REMAIN ON YOUR FREQUENCY.

	
DELTA 1-4-2, RODAJE A POSICIÓN Y MANTENER. PISTA 0-5 IZQUIERDA. HORA PREVISTA DE DESPEGUE 1-5-0-5 POR TRÁFICO.
	
DELTA 1-4-2, TAXI INTO POSITION AND HOLD, RUNWAY 0-5 LEFT. ESTIMATED TIME FOR TAKE-OFF 1-5-0-5 DUE TO TRAFFIC.

	· DELTA 1-4-2, RECIBIDO. MANTENDREMOS EN POSICIÓN. 0-5 IZQUIERDA. DEMORA HASTA LAS 1-5-0-5 POR TRÁFICO
	· DELTA 1-4-2, ROGER. WE’LL HOLD INTO POSITION 0-5 LEFT. DELAY ‘TIL 1-5-0-5 FOR TRAFFIC.

	
RAS, CAMBIE AHORA A CONTROL DE SALIDAS EN 1-1-9 PUNTO 7
	
RAS SWITCH NOW TO DEPARTURE CONTROL ON 1-1-9 POINT 7.

	· RAS, CAMBIANDO A 1-1-9-7.
	· RAS, CHANGING TO 1-1-9-7.

	· TORRE, XB-ASB, PLAN DE VUELO VFR A ZIHUATANEJO, EN B-3. LISTO PARA DESPEGAR.
	· TOWER, XB-ASB, VFR FLIGHT PLAN TO ZIHUATANEJO. ON B-3, READY FOR TAKE-OFF.

	
XB-ASB, RECIBIDO. PISTA 0-5 DERECHA. VIENTO DE LOS 0-4-0 GRADOS A 1-2 NUDOS. AUTORIZADO PARA DESPEGAR. VIRE A LA DERECHA DESPUÉS DEL DESPEGUE. REPORTE 1-0 MILLAS FUERA.
	
XB-ASB, ROGER. RUNWAY 0-5 RIGHT, WIND 0-4-0 DEGREES AT 1-2 KNOTS. CLEARED FOR TAKE-OFF. TURN RIGHT AFTER TAKE-OFF. REPORT 1-0 MILES OUT.

	· TORRE, ASB, SOLICITA VIRAJE DE 2-7-0 GRADOS POR LA DERECHA DESPUÉS DEL DESPEGUE.
	· TOWER, ASB, REQUEST A 2-7-0 DEGREE LEFT TURN AFTER TAKE-OFF.

	
ASB, RECIBIDO. EFECTÚE VIRAJE DE 2-7-0 GRADOS POR LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL DESPEGUE. REPORTE ANTES DE CRUZAR EL CAMPO.
	
ASB, ROGER. MAKE A 2-7-0 DEGREE LEFT TURN AFTER TAKE-OFF. REPORT BEFORE CROSSING THE FIELD.

	· ASB, RECIBIDO. AUTORIZADA LA MANIOBRA. LE LLAMAREMOS ANTES DE CRUZAR EL CAMPO.
	· ASB, ROGER. CLEARED FOR THE OPTION. CALL YOU BEFORE TO CROSS THE FIELD.

	· TORRE, DEL XB-APT, EN B-3. VISUAL A TEQUESQUITENGO.
	· TOWER, XB-APT, ON B-3, VISUAL TO TEQUESQUITENGO.

	
XB-APT, RECIBIDO. PISTA 0-5 DERECHA. VIENTO DE LOS 0-50 GRADOS A 1-0 NUDOS. AUTORIZADO PARA DESPEGAR. EFECTÚE VIRAJE POR LA DERECHA DESPUÉS DEL DESPEGUE
	
XB-APT, ROGER. RUNWAY 0-5 RIGHT. WIND FROM 0-5-0 DEGREES AT 1-0 KNOTS. CLEARED FOR TAKE-OFF. MAKE A RIGHT TURNOUT AFTER TAKE-OFF.


	· TORRE, EL ASB, CRUZANDO LA TRAYECTORIA DE PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	· TOWER, ASB, CROSSING THE RUNWAY 05 LEFT TRACK.

	
ASB, RECIBIDO. REPORTE PRÓXIMO A CRUZAR EL CAMPO.
	
ASB, ROGER. REPORT ABOUT TO CROSS THE FIELD.

	
DELTA 1-4-2, AUTORIZADO PARA DESPEGAR. PISTA 0-5 IZQUIERDA. VIENTO DE LOS 0-5-0 GRADOS A 1-0 NUDOS. EN EL AIRE CONTACTO CONTROL DE APROXIMACIÓN EN 1-1-9 DECIMAL 7.
	
DELTA 1-4-2, CLEARED FOR TAKE-OFF. RUNWAY 0-5 LEFT, WIND FROM 0-5-0 DEGREES AT 1-0 KNOTS. WHEN AIRBORNE CONTACT APPROACH CONTROL ON 1-1-9 DECIMAL 7.

	· DELTA 1-4-2, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA DESPEGAR. PISTA 0-5 IZQUIERDA. EN EL AIRE CONTACTO EN 1-1-9 DECIMAL 7.
	· DELTA 1-4-2, ROGER. CLEARED TO GO. RUNWAY O-5 LEFT. AIRBORNE CONTACT APPROACH CONTROL ON 1-1-9 DECIMAL 7.

	· TORRE, EL XA-CAT, VFR A ACAPULCO. EN B-3. PRÓXIMO A 0-5 DERECHA.
	· TOWER, XA-CAT, VFR TO ACAPULCO, ON B-3. APPROACHING TO 05 RIGHT.

	
XA-CAT, RECIBIDO. EXPEDITANDO, CRUCE PISTA 0-5 DERECHA. AUTORIZADO PARA DESPEGAR PISTA 0-5 IZQUIERDA. VIENTO DE LOS 0-6-0 GRADOS A 1-2 NUDOS. TRÁFICO EN FINAL PISTA 0-5 DERECHA. SI NO POSIBLE, MANTENGA ANTES DE PISTA 0-5 IZQUIERDA
	
XA-CAT, ROGER. CROSS RUNWAY 0-5 RIGHT. CLEARED FOR TAKE-OFF RUNWAY 0-5 LEFT. WIND FROM 0-6-0 DEGREES AT 1-2 KNOTS. EXPEDITE. TRAFFIC 3 MILES ON FINAL RUNWAY O5 RIGHT. IF UNABLE, HOLD SHORT RUNWAY 0-5 RIGHT.

	· CAT, RECIBIDO EL TRÁFICO EN FINAL. EXPEDITAMOS EL CRUCE DE 0-5 DERECHA. AUTORIZADOS PARA DESPEGAR 0-5 IZQUIERDA.
	· CAT, ROGER THE TRAFFIC ON FINAL. EXPEDITE CROSSING 0-5 RIGHT. CLEARED TO GO. 0-5 LEFT.

	
CAT, RECIBIDO.
	
CAT, ROGER.

	· TORRE, EL ASB, PRÓXIMO A CRUZAR EL CAMPO.
	· TOWER, ASB ABOUT TO CROSS THE FIELD.

	
ASB, RECIBIDO. TRÁFICO A LAS 12 DE SU POSICIÓN, CESSNA 3-10. TRES MILLAS. RUMBO SUR. EN ASCENSO PARA 8-500.
	
ASB, ROGER. TRAFFIC 12 O'CLOCK YOUR POSITION, CESSNA 3-10. 3 MILES SOUTHBOUND, CLIMBING TO 8-500.

	· ASB, RECIBIDO. TRÁFICO A LA VISTA
	· ASB, ROGER. TRAFFIC IN-SIGHT.

	
ASB, RECIBIDO. MANTENGA SU PROPIA SEPARACIÓN CON SU TRÁFICO
	
ASB, ROGER. MAINTAIN YOUR OWN SEPARATION WITH YOUR TRAFFIC.



	
APT, TRÁFICO A LAS 12 DE SU POSICIÓN. 1-0 MILLAS. RUMBO OPUESTO. 8-500.
	
APT, TRAFFIC, 12 O'CLOCK YOUR POSITION, 1-0 MILES. OPPOSITE BOUND. 8-500.

	· APT, RECIBIDO. NO TENEMOS EL TRÁFICO A LA VISTA.
	· APT, ROGER. WE DON'T HAVE THE TRAFFIC IN-SIGHT.

	
ASB, TRÁFICO PA-28, 1-2 MILLAS AL SUR DE LA ESTACIÓN. RUMBO OPUESTO. 8-500.
	
ASB, TRAFFIC PA-28, 1-2 MILES SOUTH OF THE STATION. OPPOSITE BOUND. 8-500.

	· ASB, RECIBIDO. BUSCAMOS AL TRÁFICO
	· ASB, ROGER. LOOKING FOR THE TRAFFIC.

	· TERRESTRE… EN… AVIACI… DESPEGUE
	· GROUND… ON…RAMP… TAKE-OFF…

	· ESTACIÓN LLAMANDO, TRANSMISIÓN ENTRECORTADA. REPITA.
	
STATION CALLING, TRANSMISSION BROKEN. SAY AGAIN.

	· TORRE, EL APT, 1-0 MILLAS FUERA.
	· TOWER, APT, 1-0 MILES OUT.

	
APT, RECIBIDO. ACTIVE CÓDIGO 1-2-0-0. CONTACTO FRECUENCIA DE RUTA
	
APT, ROGER. SQUAWK 1-2-0-0. CONTACT ENROUTE FREQUENCY.

	· RECIBIDO TORRE. APT, ACTIVAMOS 1-2-0-0. LLAMAMOS A FRECUENCIA DE RUTA. BUEN DÍA.
	· ROGER TOWER. APT, SQUAWK 1-2-0-0. CALLING ENROUTE FREQUENCY. GOOD DAY.

	· TORRE, ASB, TRÁFICO A LA VISTA. 7 MILLAS FUERA.
	· TOWER, ASB, TRAFFIC IN-SIGHT. 7 MILES SOUTH.

	
ASB, RECIBIDO. MANTENGA SU PROPIA SEPARACIÓN. CAMBIE A FRECUENCIA DE RADIO MÉXICO 1-2-6 PUNTO 9.
	
ASB, ROGER. MAINTAIN YOUR OWN SEPARATION. CHANGE TO MEXICO RADIO FREQUENCY 1-2-6 POINT 9.

	· TERRESTRE, EL XB-WAD, EN PRUEBA DE RADIO. ¿CÓMO ME ESCUCHA?
	· GROUND, XB-WAD, RADIO CHECK. HOW DO YOU READ ME?

	
XB-WAD, TERRESTRE. LE ESCUCHO FUERTE Y CLARO. LA HORA 2-4.
	
XB-WAD, GROUND. READ YOU LOUD AND CLEAR. TIME 2-4.

	· TORRE, CAT, 9 MILLAS AL NORTE DE LA ESTACIÓN. NOS ACABAMOS DE CRUZAR CON UN TRÁFICO SIN INFORMACIÓN.
	· TOWER, CAT, 9 MILES NORTH OF THE STATION. WE HAVE JUST CROSSED A TRAFFIC WITH NO INFORMATION.

	
CAT, RECIBIDO. NO HAY TRÁFICO REPORTADO EN ESA ÁREA. LIBRE A ABANDONAR FRECUENCIA DE TORRE.
	
CAT, ROGER. NO TRAFFIC REPORTED ON THAT AREA. LEAVE TOWER FREQUENCY.

	· TERRESTRE, EL XB-TAR, SOLICITA CUENTA CORTA PARA PRUEBA DE RADIO.
	· GROUND, XB-TAR REQUEST A SHORT COUNT FOR RADIO CHECK.


	
XB-TAR, RECIBIDO. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. ¿CÓMO ME ESCUCHA? LA HORA 1-4.
	
XB-TAR, ROGER. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. HOW DO YOU READ? TIME 1-4.

	· TERRESTRE, TAR. LE ESCUCHO FUERTE Y CLARO. GRACIAS.
	· GROUND, TAR. I READ YOU LOUD AND CLEAR. THANKS

	
TAR, SI ME ESCUCHA, ACUSE RECIBO MOVIENDO EL TIMÓN.
	
TAR, IF YOU READ ACKNOWLEDGE BY MOVING YOUR RUDDER.

	
TAR, NO LE ESCUCHO. VERIFIQUE SU TRANSMISOR.
	
TAR, I DON’T READ YOU. CHECK YOUR TRANSMITTER.

	· TERRESTRE, XB-SPL EN RAMPA DE AVIACIÓN GENERAL, SOLICITA INSTRUCCIONES DE ESTACIONAMIENTO
	· GROUND, XB-SPL ON GENERAL AVIATION RAMP, REQUEST PARKING INSTRUCTIONS.

	
XB-SPL, RECIBIDO. SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL AGENTE DE RAMPA.
	
XB-SPL, ROGER. FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF THE RAMP AGENT.

	· TORRE, AMERICAN 1-0-5. LISTOS, ANTES DE PISTA 0-5 IZQUIERDA
	· TOWER, AMERICAN 1-0-5, READY, BEFORE RUNWAY O-5 LEFT.

	
AMERICAN 1-0-5, RECIBIDO. ¿ESTÁ LISTO PARA UN DESPEGUE INMEDIATO? TRÁFICO 5 MILLAS EN FINAL PISTA 0-5 IZQUIERDA
	
AMERICAN 1-0-5, ROGER. ARE YOU READY FOR AN IMMEDIATE TAKE-OFF? TRAFFIC 5 MILES ON FINAL RUNWAY 0-5 LEFT.

	· AFIRMATIVO. AMERICAN 1-0-5
	· AFFIRMATIVE. AMERICAN 1-0-5

	
AMERICAN 1-0-5, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA UN DESPEGUE INMEDIATO. PISTA 0-5 IZQUIERDA. VIENTO 0-5-0 GRADOS A 1-2 NUDOS. TRÁFICO AHORA A 4 ½ MILLAS EN FINAL. PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	
AMERICAN 1-0-5, ROGER. CLEARED FOR AN IMMEDIATE TAKE-OFF. RUNWAY 0-5 LEFT. WIND 0-5-0 DEGREES AT 1-2 KNOTS. TRAFFIC NOW AT 4 AND ½ MILES ON FINAL. RUNWAY 0-5 LEFT.

	· AMERICAN 1-0-5, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA UN DESPEGUE INMEDIATO DE LA 0-5 IZQUIERDA. Y ESTAMOS DESPEGANDO.
	· AMERICAN 1-0-5, ROGER. CLEARED FOR AN IMMEDIATE TAKE-OFF. 0-5 LEFT. AND WE’RE ON THE ROLL.

	
AMERICAN 1-0-5, RECIBIDO. EN EL AIRE CONTACTO CONTROL DE APROXIMACIÓN EN 1-1-9 PUNTO 7.
	
AMERICAN 1-0-5, ROGER. WHEN AIRBORNE, CONTACT APPROACH CONTROL ON 1-1-9 POINT 7.

	· RECIBIDO, AMERICAN 1-0-5. EN EL AIRE CONTACTO APROXIMACIÓN EN 19 PUNTO 7
	· AMERICAN 1-0-5, ROGER. AIRBORNE CONTACT APPROACH ON 19 POINT 7.

	· TORRE AEROCALIFORNIA 6-0-9 PRÓXIMO A 0-5 DERECHA.
	· TOWER, AEROCALIFORNIA 6-0-9, APPROACHING 05 RIGHT.


	
AEROCALIFORNIA 6-0-9, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA DESPEGAR. PISTA 0-5 DERECHA. VIENTO 0-5-0 GRADOS A 1-5 NUDOS. EN EL AIRE CONTACTO CONTROL DE APROXIMACIÓN EN 1-1-9 PUNTO 7.
	
AEROCALIFORNIA 6-0-9, ROGER. CLEARED FOR TAKE-OFF, RUNWAY 0-5 RIGHT. WIND FROM 0-5-0 DEGREES AT 1-5 KNOTS. AIRBORNE CONTACT APPROACH CONTROL ON 1-1-9 PUNTO 7.

	· AEROCALIFORNIA 6-0-9, AUTORIZADO PARA DESPEGAR. 0-5 DERECHA. EN EL AIRE CONTACTO APROXIMACIÓN EN 1-1-9-7.
	· AEROCALIFORNIA 6-0-9, CLEARED FOR TAKE-OFF. 0-5 RIGHT. AIRBORNE CONTACT APPROACH ON 1-1-9-7.

	
AEROCALIFORNIA 6-0-9 CORRECTO.
	
AEROCALIFORNIA 6-0-9 CORRECT.

	· TORRE, AEROCALIFORNIA 6-0-9, ABORTAMOS DESPEGUE. SOLICITAMOS INSTRUCCIONES PARA REGRESAR A LA RAMPA.
	· TOWER, AEROCALIFORNIA 6-0-9, ABORTING TAKE-OFF. REQUEST INSTRUCTIONS TO RETURN TO THE RAMP.

	
AEROCALIFORNIA 6-0-9, RECIBIDO. DESALOJE LA PISTA EN LA SEGUNDA INTERSECCIÓN A SU DERECHA. ¿REQUIERE DE ALGUNA ASISTENCIA?
	
AEROCALIFORNIA 6-0-9, ROGER. CLEAR THE RUNWAY AT THE SECOND INTERSECTION TO YOUR RIGHT. DO YOU NEED ANY ASSISTANCE?

	· NEGATIVO TORRE. EL AEROCALIFORNIA 6-0-9, SOLO TUVIMOS PERDIDA DE POTENCIA DEL MOTOR NÚMERO 2.
	· NEGATIVE TOWER, AEROCALIFORNIA 6-0-9. WE JUST HAD A POWER LOSS ON ENGINE NUMBER 2.

	
RECIBIDO AEROCALIFORNIA 6-0-9. EXPEDITE RODAJE. AL DESALOJAR LA PISTA CAMBIE A CONTROL TERRESTRE EN 1-2-1 DECIMAL 9
	
AEROCALIFORNIA 6-0-9, ROGER. EXPEDITE TAXIING. OUT OF THE RUNWAY SWITCH TO GROUND CONTROL ON 1-2-1 DECIMAL 9.

	· AEROCALIFORNIA 6-0-9, RECIBIDO. EXPEDITANDO. FUERA DE PISTA LLAMAMOS TERRESTRE PUNTO 9.
	· AEROCALIFORNIA 6-0-9, ROGER. EXPEDITING. OUT OF THE RUNWAY CALL GROUND POINT 9

	· TERRESTRE, XC-BSP. PLAN DE VUELO VFR A QUERETARO. SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA ENCENDIDO DE MOTORES.
	· GROUND, XC-BSP, VFR FLIGHT PLAN TO QUERETARO. REQUEST CLEARANCE TO START-UP ENGINES.

	
XC-BSP, RECIBIDO. NO TENEMOS SU PLAN DE VUELO. TIENE QUE LLENAR UN PLAN DE VUELO EN LA OFICINA DE DESPACHO.
	
XC-BSP, ROGER. WE DON'T HAVE YOUR FLIGHT PLAN. YOU HAVE TO FILE A FLIGHT PLAN AT DISPATCH OFFICE.

	· RECIBIDO, BSP. REQUESTING INSTRUCTIONS TO PROCEED TO DISPATCH OFFICE
	· BSP, ROGER. REQUESTING INSTRUCTIONS TO PROCEED TO DISPATCH OFFICE.


	
BSP, RECIBIDO. LA OFICINA DE DESPACHO SE LOCALIZA EN EL EDIFICIO EN LA PARTE BAJA DE LA TORRE DE CONTROL.
	
BSP, ROGER. DISPATCH OFFICE IS AT THE BUILDING LOCATED BELOW THE CONTROL TOWER

	· BSP, RECIBIDO. GRACIAS.
	· BSP, ROGER. THANKS.

	
XA-JSA, APARENTEMENTE ESTÁ SALIENDO HUMO DEL MOTOR NÚMERO 2. ¿TIENE ALGUNA INDICACIÓN?
	
XA-JSA, IT LOOKS LIKE SOME SMOKE IS COMING OUT FROM ENGINE NUMBER 2. DO YOU HAVE ANY INDICATION?

	· AFIRMATIVO TERRESTRE. JSA, EL MOTOR NÚMERO 2 ESTÁ FLAMEANDO. SOLICITO DE INMEDIATO A LOS BOMBEROS
	· AFFIRMATIVE GROUND. JSA, ENGINE NUMBER 2 IS FLAMMING. REQUEST FIREMEN SERVICE IMMEDIATELY.

	
JSA, RECIBIDO. EL CUERPO DE RESCATE HA SIDO AVISADO DE LA SITUACIÓN
	
JSA, ROGER. FIREMEN HAVE BEEN ADVISED ABOUT THE SITUATION.

	· TORRE, COPA 7-6-3, EN LLEGADA MATEO. APROXIMACIÓN ILS A PISTA 0-5 DERECHA.
	· TOWER, COPA 7-6-3, ON MATEO ARRIVAL, ILS TO RUNWAY 05 RIGHT APPROACH.

	
COPA 7-6-3, RECIBIDO. PISTA 0-5 DERECHA. VIENTO 0-6-0 GRADOS A 1-2 NUDOS. ALTÍMETRO 3-0-1-2. TEMPERATURA 1-2. REPORTE SOBRE EL MARCADOR EXTERIOR.
	
COPA 7-6-3, ROGER. RUNWAY 0-5 RIGHT. WIND 0-6-0 DEGREES AT 1-2 KNOTS. ALTIMETER SETTING 3-0-1-2. TEMPERATURE 1-2. REPORT OVER THE OUTTER MARKER.

	· COPA 7-6-3, RECIBIDO. PISTA 0-5 DERECHA. LE LLAMO EN EL MARCADOR.
	· COPA 7-6-3, ROGER. RUNWAY 0-5 RIGHT. CALL YOU AT THE MARKER.

	· TORRE, XA-LAT, CANCELANDO INSTRUMENTOS. 10 MILLAS AL SUR DE SU ESTACIÓN. SOLICITA INSTRUCCIONES DE ATERRIZAJE.
	· TOWER, XA-LAT, CANCELLING IFR. 10 MILES SOUTH OF YOUR STATION, REQUEST LANDING INSTRUCTIONS.

	
XA-LAT, RECIBIDO. PISTA EN USO 0-5 DERECHA. VIENTO DE LOS 0-7-0 GRADOS A 1-2 NUDOS. ALTÍMETRO 3-0-1-2. TEMPERATURA 1-2. EFECTÚE APROXIMACIÓN DE 90 GRADOS POR LA DERECHA. REPORTE EN TRAMO BÁSICO.
	
XA-LAT, ROGER. ACTIVE RUNWAY 0-5 RIGHT. WIND FROM 0-7-0 DEGREES AT 1-2 KNOTS. ALTIMETER 3-0-1-2. TEMPERATURE 1-2. MAKE A 90 DEGREE RIGHT APPROACH. REPORT ON BASE LEG.

	· LAT, RECIBIDO. APROXIMACIÓN DE 90 GRADOS POR LA DERECHA, PISTA 0-5 DERECHA. 3-0-1-2 EN EL ALTÍMETRO. REPORTAREMOS EN BÁSICO.
	· LAT, ROGER. 90 DEGREE RIGHT APPROACH, RUNWAY 0-5 RIGHT. 3-0-1-2 ON THE ALTIMETER. CALL YOU ON BASE LEG


	· TORRE, XB-AVR A 1-0 MILLAS AL NORTE. PLAN DE VUELO VISUAL , PROCEDENTE DE TAMPICO. SOLICITA INSTRUCCIONES DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE.
	· TOWER, XB-AVR, AT 1-0 MILES NORTH. VFR FLIGHT PLAN FROM TAMPICO. REQUEST APPROACH AND LANDING INSTRUCTIONS.

	
XB-AVR, RECIBIDO. PISTA EN USO 0-5 IZQUIERDA. VIENTO DE LOS 0-7-0 GRADOS A 1-4 NUDOS. ALTÍMETRO 3-0 DECIMAL 1-0. HAGA CIRCUITO DE TRÁNSITO POR LA IZQUIERDA. REPORTE SOBRE LA VILLA
	
XB-AVR, ROGER. ACTIVE RUNWAY 0-5 LEFT. WIND FROM 0-7-0 DEGREES AT 1-4 KNOTS. ALTIMETER 3-0 DECIMAL 1-0. TEMPERATURE 1-2. MAKE A LEFT-HAND TRAFFIC PATTERN. REPORT OVER LA VILLA.

	· AVR, RECIBIDO. LE LLAMAMOS SOBRE LA VILLA.
	· AVR, ROGER. CALL YOU OVER LA VILLA.

	· TORRE, EL COPA 7-6-3, PASANDO EL MARCADOR EXTERIOR
	· TOWER, COPA 7-6-3, PASSING THE OUTTER MARKER.

	
COPA 7-6-3, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. PISTA 0-5 DERECHA. VIENTO 070 GRADOS A 1-4 NUDOS. ÚLTIMO ALTÍMETRO 3-0-1-0. PISTA HÚMEDA Y RESBALOSA. ACCIÓN DE FRENADO NULO EN EL ÚLTIMO TERCIO DE LA PISTA, REPORTADO POR UN D-C-9, HACE 2 MINUTOS.
	
COPA 7-6-3, ROGER. CLEARED TO LAND. RUNWAY 0-5 RIGHT. WIND 070 DEGREE AT 1-4 KNOTS. LATEST ALTIMETER 3-0.1-0. RUNWAY WET AND SLIPPERY. NIL BRAKING ACTION ON THE LAST THIRD OF THE RUNWAY, REPORTED BY A DC-9, 2 MINUTES AGO.

	· COPA 7-6-3, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. 5 DERECHA. GRACIAS POR EL AVISO
	· COPA 7-6-3, ROGER. CLEARED TO LAND, 5 RIGHT. THANK YOU FOR THE ADVISE

	· TORRE, EL LAT EN INICIAL POR LA DERECHA A PISTA 0-5 DERECHA
	· TOWER, LAT ON RIGHT DOWNWIND TO RUNWAY 0-5 RIGHT.

	
LAT, RECIBIDO. NÚMERO DOS PARA ATERRIZAR. TRAFICO NÚMERO 1 ES UN BOEING 7-3-7. TRES MILLAS EN FINAL PISTA 0-5 DERECHA. MANTENGA INICIAL, LE LLAMO PARA FINAL.
	
LAT, ROGER. NUMBER TWO TO LAND, TRAFFIC NUMBER 1 IS A BOEING 7-3-7. THREE MILES ON FINAL RUNWAY 0-5 RIGHT. MAINTAIN DOWNWIND, I CALL YOU FOR FINAL.

	· LAT, RECIBIDO. TRÁFICO A LA VISTA
	· LAT, ROGER. TRAFFIC IN-SIGHT.

	
LAT, RECIBIDO, SIGA A SU TRÁFICO COMO NÚMERO 2. MANTENGA SU PROPIA SEPARACIÓN.
	
LAT, ROGER. FOLLOW YOUR TRAFFIC AS NUMBER 2. MAINTAIN YOUR OWN SEPARATION.

	· LAT, RECIBIDO. SEGUIMOS AL TRÁFICO. MANTENEMOS NUESTRA SEPARACIÓN.
	· LAT, ROGER. WE FOLLOW THE TRAFFIC. MAINTAIN OUR SEPARATION.

	· TORRE, EL AVR SOBRE LA VILLA.
	· TOWER, AVR OVER LA VILLA.


	
AVR, RECIBIDO. REPORTE EN INICIAL POR LA IZQUIERDA
	
AVR, ROGER. REPORT ON LEFT DOWNWIND.

	· AVR, RECIBIDO. REPORTAREMOS EN INICIAL POR LA IZQUIERDA
	· AVR, ROGER. CALL YOU ON LEFT DOWNWIND.

	
LAT, VIRE A FINAL. PISTA 0-5 DERECHA.
	
LAT, TURN TO FINAL. RUNWAY 0-5 RIGHT.

	· LAT, RECIBIDO. VIRANDO A FINAL.
	· LAT, ROGER. TURNING FINAL.

	
COPA 7-6-3, DESALOJE LA PISTA AL FINAL A SU DERECHA Y CAMBIE CON TERRESTRE EN 1-2-1 DECIMAL 9.
	
COPA 7-6-3, CLEAR THE RUNWAY AT THE END TO YOUR RIGHT AND SWITCH GROUND CONTROL ON 1-2-1 DECIMAL 9.

	· COPA 7-6-3, RECIBIDO. AL FINAL A LA DERECHA Y CAMBIANDO CON TERRESTRE EN PUNTO 9.
	· COPA 7-6-3, ROGER. AT THE END TO THE RIGHT AND SWITCHING TO GROUND POINT 9.

	
LAT, TRÁFICO PRÓXIMO A DESALOJAR LA PISTA, AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. PISTA 0-5 DERECHA. VIENTO 0-5-0 A 1-0 NUDOS.
	
LAT, TRAFFIC ABOUT TO CLEAR THE RUNWAY, CLEARED TO LAND RUNWAY 0-5 RIGHT. WIND 0-5-0 DEGREE AT 1-0 KNOTS.

	· LAT, RECIBIDO. TRÁFICO A LA VISTA, AUTORIZADOS PARA ATERRIZAR. 0-5 DERECHA. ATERRIZAREMOS CORTOS.
	· LAT, ROGER. TRAFFIC IN-SIGHT, CLEARED TO LAND. 0-5 RIGHT. WE’LL MAKE A SHORT LANDING.

	
LAT, RECIBIDO. GRACIAS.
	
LAT, ROGER. THANKS.

	· TORRE, AIR CANADA 5-0-5, VIRANDO AL M-W. ILS A 0-5 DERECHA.
	· TOWER, AIR CANADA 5-0-5, TURNING TO M-W. ILS TO 05 RIGHT.

	
AIR CANADA 5-0-5, RECIBIDO. PISTA 0-5 DERECHA. VIENTO 0-6-0 GRADOS A 1-2 NUDOS. ALTÍMETRO 3-0-1-0. TEMPERATURA 1-2. REPORTE EL MARCADOR EXTERIOR. NO LO TENGO A LA VISTA.
	
AIR CANADA 5-0-5, ROGER. RUNWAY 0-5 RIGHT. WIND 0-6-0 DEGREES AT 1-2 KNOTS. ALTIMETER 3-0-1-0. TEMPERATURE 1-2. REPORT THE OUTTER MARKER. I DON'T HAVE YOU IN-SIGHT.

	· AIR CANADA 5-0-5, RECIBIDO. LE LLAMO EN M-W.
	· AIR CANADA 5-0-5, ROGER. CALL YOU AT M-W.

	
AVR, ACORTE APROXIMACIÓN. AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. PISTA 0-5 IZQUIERDA. VIENTO 0-6-0 GRADOS A 1-2 NUDOS. TRÁFICO, CESSNA 2-10 FINAL CORTO A PISTA 0-5 DERECHA.
	
AVR, SHORTEN APPROACH. CLEARED TO LAND RUNWAY 0-5 LEFT. WIND 0-6-0 DEGREES AT 1-2 KNOTS. TRAFFIC CESSNA 2-10 ON SHORT FINAL TO RUNWAY 0-5 RIGHT.


	· AVR, RECIBIDO. AUTORIZADOS PARA ATERRIZAR EN LA PISTA IZQUIERDA Y ESTAMOS BUSCANDO EL TRÁFICO.
	· AVR, ROGER. WE’RE CLEARED TO LAND ON THE LEFT RUNWAY, AND LOOKING FOR THE TRAFFIC.

	· TORRE, AIR CANADA 5-0-5, 5 MILLAS EN FINAL. PISTA A LA VISTA. SOLICITAMOS 0-5 IZQUIERDA.
	· TOWER, AIR CANADA 5-0-5, 5 MILES ON FINAL. RUNWAY IN-SIGHT. REQUEST 0-5 LEFT.

	
AIR CANADA 5-0-5, RECIBIDO. NO POSIBLE POR TRÁFICO. CONTINUE APROXIMACIÓN A PISTA 0-5 DERECHA. VIENTO DE LOS 0-6-0 GRADOS A 1-7 NUDOS. REPORTE 2 MILLAS EN FINAL.
	
AIR CANADA 5-0-5, ROGER. UNABLE DUE TO TRAFFIC. CONTINUE YOUR APPROACH TO RUNWAY 0-5 RIGHT. WIND 0-6-0 DEGREES AT 1-7 KNOTS. REPORT 2 MILES ON FINAL.

	· RECIBIDO, TORRE. AIR CANADA 5-0-5, REPORTAREMOS 2 MILLAS EN FINAL.
	· ROGER, TOWER. AIR CANADA 5-0-5, WE’LL REPORT 2 MILES ON FINAL.

	· TORRE, LAT EN TIERRA.
	· TOWER, LAT ON THE GROUND.

	
LAT, REIBIDO. DESALOJE VIA “E” A SU DERECHA. EXPEDITE. TRÁFICO DOS MILLAS EN FINAL. AL DESALOJAR LA PISTA, CONTACTO CONTROL TERRESTRE EN 1-2-1 PUNTO 9.
	
LAT, ROGER. CLEAR VIA “E” TO YOUR RIGHT. EXPEDITE. TRAFFIC TWO MILES ON FINAL. CLEARING OFF THE RUNWAY CONTACT GROUND CONTROL ON 1-2-1 POINT 9.

	· RECIBIDO. LAT, VIA “E” A LA DERECHA Y FUERA DE PISTA CAMBIAREMOS TERRESTRE 21 POINT 9.
	· ROGER, LAT. VIA “E” TO THE RIGHT AND OFF THE RUNWAY WE’LL SWITCH GROUND 21 POINT 9.

	· TORRE, AIR CANADA 5-0-5, 2 MILLAS EN FINAL. 0-5 DERECHA.
	· TOWER, AIR CANADA 5-0-5, 2 MILES FINAL. 0-5 RIGHT.

	
AIR CANADA 5-0-5, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. VIENTO DE 0-6-0 GRADOS A 1-5 NUDOS. TRÁFICO DESALOJANDO AL FINAL DE LA PISTA.
	
AIR CANADA 5-0-5, ROGER. CLEARED TO LAND. WIND FROM 0-6-0 DEGREES AT 1-5 KNOTS. TRAFFIC CLEARING AT THE END OF THE RUNWAY.

	· 5-0-5 ROGER. AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. 0-5 DERECHA. TRÁFICO A LA VISTA
	· 5-0-5, ROGER. CLEARED TO LAND. 0-5 RIGHT. TRAFFIC IN-SIGHT.

	· TORRE, AVR EN FINAL A PISTA 0-5 IZQUIERDA. PARA SU INFORMACIÓN TENEMOS UNA INDICACIÓN DE TREN DE ATERRIZAJE. SOLICITAMOS UN PASE BAJO PARA QUE PUEDA CHEQUEAR.
	· AVR, ON FINAL TO RUNWAY 05 LEFT. FOR YOUR INFORMATION WE HAVE A LANDING GEAR MAL-FUNCTION INDICATION. REQUEST A LOW-PASS SO YOU CAN CHECK.


	
AVR, RECIBIDO. HAGA UN PASE BAJO SOBRE PISTA 0-5 IZQUIERDA, TAN BAJO COMO LE SEA POSIBLE.
	
AVR, ROGER. MAKE A LOW PASS OVER RUNWAY 0-5 LEFT AS LOW AS POSSIBLE.

	· AVR, RECIBIDO
	· AVR, ROGER.

	
AVR, EL TREN DE ATERRIZAJE APARENTEMENTE ABAJO Y EN POSICIÓN. AVISE INTENCIONES.
	
AVR, LANDING GEAR APPEARS TO BE DOWN AND IN PLACE. ADVISE INTENTIONS.

	· RECIBIDO, AVR SOLICITA REGRESAR PARA ATERRIZAR.
	· ROGER AVR, REQUEST RETURN FOR LANDING.

	
AVR, RECIBIDO. INTERCEPTE PATRÓN DE TRÁFICO POR LA IZQUIERDA A PISTA 0-5 IZQUIERDA. REPORTE EN INICIAL ATRAVÉS DE LA TORRE.
	
AVR, ROGER. INTERCEPT LEFT-HAND TRAFFIC PATTERN TO RUNWAY 0-5 LEFT. REPORT ON DOWNWIND ABEAM THE TOWER.

· 

	· RECIBIDO TORRE, AVR INICIAL IZQUIERDO. 0-5 IZQUIERDA. LE LLAMO ATRAVÉS.
	· ROGER, TOWER. AVR. LEFT DOWNWIND. 0-5 LEFT. CALL YOU ABEAM.

	· TORRE, XB-BAF, CESSNA 4-14. 5 MILLAS EN RADIAL 3-0-0. NO POSIBLE ESTABLECER COMUNICACIÓN. SOLICITA INSTRUCCIONES DE ATERRIZAJE.
	· TOWER, XB-BAF, CESSNA 4-14. 5 MILES ON 300 RADIAL. UNABLE TO CONTACT. REQUEST LANDING INSTRUCTIONS.

	
XB-BAF, ESPERE LLAMADA.
	
XB-BAF, STAND-BY.

	
AIR CANADA 5-0-5, DESALOJE LA PISTA EN LA PRIMERA INTERSECCIÓN DISPONIBLE A SU IZQUIERDA. CRUCE PISTA 0-5 IZQUIERDA. DESPUÉS DEL CRUCE CONTACTO CONTROL TERRESTRE EN 1-2-1 PUNTO 9.
	
AIR CANADA 5-0-5, CLEAR THE RUNWAY BY THE FIRST AVAILABLE INTERSECTION TO YOUR LEFT. CROSS RUNWAY 0-5 LEFT AND AFTER CROSSING CONTACT GROUND CONTROL ON 1-2-1 POINT 9.

	· AIR CANADA 5-0-5, RECIBIDO. PRIMERA DISPONIBLE A LA IZQUIERDA. CRUZAMOS 0-5 IZQUIERDA Y CONTACTO TERRESTRE PUNTO 9 DESPUÉS DEL CRUCE
	· AIR CANADA 5-0-5, ROGER. FIRST AVAILABLE TO THE LEFT, CROSS 05 LEFT AND CONTACT GROUND POINT 9 AFTER CROSSING.

	
XB-BAF, PISTA EN USO 0-5 IZQUIERDA. VIENTO 0-7-0 GRADOS A 1-0 NUDOS. ALTÍMETRO 3-0 DECIMAL 1-4. EFECTÚE APROXIMACIÓN DE 90 GRADOS POR LA IZQUIERDA. REPORTE EN FINAL.
	
XB-BAF, ACTIVE RUNWAY 0-5 LEFT. WIND 0-7-0 DEGREES AT 1-0 KNOTS. ALTIMETER 3-0 DECIMAL 1-4. MAKE A 90-DEGREE LEFT APPROACH. REPORT ON FINAL.


	· BAF, RECIBIDO. PISTA 0-5 IZQUIERDA. APROXIMACIÓN DE 90 GRADOS POR LA IZQUIERDA. LE LLAMO EN FINAL.
	· BAF, ROGER. RUNWAY 0-5 LEFT. 90-DEGREE LEFT APPROACH. CALL YOU ON FINAL.

	
BAF, ES CORRECTO.
	
BAF, THAT IS CORRECT.

	· Y TORRE, AIR CANADA 5-0-5, LAS LUCES PAPI DE LA 0-5 DERECHA ESTÁN FUERA DE SERVICIO.
	· AND TOWER, AIR CANADA 5-0-5, PAPI LIGHTS 0-5 RIGHT ARE OUT OF SERVICE.

	
AIR CANADA 5-0-5, RECIBIDO. GRACIAS. REPORTAREMOS.
	
AIR CANADA 5-0-5, ROGER. THANKS. WE´LL REPORT.

	
AVR, NÚMERO 2 PARA ATERRIZAR. TRÁFICO NÚMERO 1 ES UN CESSNA 4-14 EFECTUANDO APROXIMACIÓN DE 90 GRADOS POR LA IZQUIERDA A PISTA 0-5 IZQUIERDA. MANTENGA SU PROPIA SEPARACIÓN.
	
AVR, NUMBER 2 TO LAND. TRAFFIC NUMBER 1 IS A CESSNA 4-14 MAKING A 90-DEGREE LEFT APPROACH TO RUNWAY 0-5 LEFT. MAINTAIN YOUR OWN SEPARATION.

	· RECIBIDO, AVR. MANTENDREMOS EL TRÁFICO A LA VISTA.
	· ROGER, AVR. WE’LL KEEP AN EYE ON THE TRAFFIC.

	· TORRE, SJR PRÓXIMOS A LA VILLA.
	· TOWER, SJR, APPROACHING LA VILLA.

	
SJR, RECIBIDO. DE LA VILLA PROSIGA AL PEÑON. INTERCEPTE PATRÓN DE TRÁNSITO POR LA IZQUIERDA A PISTA 0-5 IZQUIERDA. TRÁFICO P-A 32 EN INICIAL IZQUIERDO A PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	
SJR, ROGER. FROM LA VILLA PROCEED TO PEÑON. ENTER LEFT-HAND TRAFFIC PATTERN TO RUNWAY 0-5 LEFT. TRAFFIC PA-32 ON LEFT DOWNWIND TO RUNWAY 0-5 LEFT.

	· SJR, RECIBIDO. PATRÓN DE TRÁNSITO A LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL PEÑÓN. TODAVÍA NO TENEMOS EL TRÁFICO A LA VISTA.
	· SJR, ROGER. LEFT-HAND TRAFFIC PATTERN AFTER PEÑON. WE, DON’T HAVE THE TRAFFIC YET.

	· TORRE, MAZ, 10 MILLAS AL NORESTE.
	· TOWER, MAZ, 10 MILES NORTHEAST.

	
MAZ, RECIBIDO. MANTENGA VISUAL, 8 MILLAS AL NORESTE DEL AEROPUERTO POR TRÁFICO. LE LLAMO PARA SU APROXIMACIÓN.
	
MAZ, ROGER. MAINTAIN VFR 8 MILES NORTHEAST OF THE AIRPORT DUE TO TRAFFIC. CALL YOU BACK FOR YOUR APPROACH.

	· RECIBIDO, MANTENDREMOS VFR 8 MILLAS AL NORESTE. MAZ.
	· ROGER, WE’LL MAINTAIN VFR 8 MILES NORTHEAST. MAZ.

	· TORRE, AIR PANAMA 5-0-2, PRÓXIMO A INTERCEPTAR EL ILS A PISTA 0-5 DERECHA.
	· TOWER, AIR PANAMA 5-0-2, ABOUT TO INTERCEPT THE ILS TO RUNWAY 05 RIGHT.


	
AIR PANAMA 5-0-2, TORRE, RECIBIDO. PISTA EN USO 0-5 DERECHA. VIENTO DE LOS 0-6-0 GRADOS A 6 NUDOS. TEMPERATURA 1-3. REPORTE PISTA A LA VISTA.
	
AIR PANAMA 5-0-2, ROGER. ACTIVE RUNWAY 0-5 RIGHT. WIND FROM 0-6-0 DEGREES AT 6 KNOTS. TEMPERATURE 1-3. REPORT RUNWAY IN-SIGHT.

	· AIR PANAMA 5-0-2, RECIBIDO, LO HAREMOS A PISTA 0-5 DERECHA.
	· AIR PANAMA 5-0-2, ROGER, WILCO. 0-5 RIGHT.

	· TORRE, SJR, INTERCEPTANDO INICIAL POR LA IZQUIERDA ATRAVÉS DE CABECERA DE PISTA 2-3.
	· TOWER, SJR, INTERCEPTING LEFT DOWNWIND ABEAM HEAD OF RUNWAY 2-3.

	
SJR, RECIBIDO. NÚMERO 3 PARA ATERRIZAR. NÚMERO 2, P-A 32 EN INICIAL POR LA IZQUIERDA A PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	
SJR, ROGER. NUMBER 3 TO LAND. NUMBER 2, PA-32 ON LEFT DOWNWIND TO RUNWAY 0-5 LEFT.

	· TORRE, BAF EN FINAL CORTO A 0-5 IZQUIERDA.
	· TOWER, BAF ON SHORT FINAL TO 05 LEFT.

	
BAF, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. PISTA 0-5 IZQUIERDA. VIENTO DE LOS 0-6-0 GRADOS A 1-4 ARRACHADO A 2-5 NUDOS
	
BAF, ROGER. CLEARED TO LAND RUNWAY 0-5 LEFT. WIND FROM 0-6-0 DEGREES AT 1-4 GUSTING 2-5 KNOTS.

	· BAF, AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. PISTA 0-5 IZQUIERDA. VIENTO ARRACHADO HASTA 25 NUDOS.
	· BAF, CLEARED TO LAND. RUNWAY 0-5 LEFT. GUSTY WIND UP TO 25 KNOTS, ROGER.

	
AVR, VIRE PARA FINAL. PISTA 0-5 IZQUIERDA. ATERRICE CORTO. TRÁFICO, BOEING 7-5-7 DE AIR PANAMA EN FINAL A PISTA 0-5 DERECHA. PRECAUCIÓN CON LA ESTELA DE TURBULENCIA.
	
AVR, TURN TO FINAL RUNWAY 0-5 LEFT. MAKE A SHORT LANDING. TRAFFIC, AIR PANAMA BOEING 7-5-7 ON FINAL TO RUNWAY 0-5 RIGHT. CAUTION, WAKE TURBULENCE.

	· AVR, RECIBIDO. TENEMOS EL TRÁFICO A LA VISTA Y ESTAMOS INICIANDO VIRAJE FINAL.
	· AVR, ROGER, WE HAVE THE TRAFFIC IN-SIGHT, AND WE’RE STARTING FINAL TURN.

	· TORRE, AIR PANAMA 5-0-2, PISTA A LA VISTA. LA PENDIENTE DE PLANEO DEL ILS ESTÁ FUERA DE SERVICIO.
	· TOWER, AIR PANAMA 5-0-2, RUNWAY IN-SIGHT. THE ILS GLIDE SLOPE IS OUT OF SERVICE.

	
AIR PANAMA 5-0-2, RECIBIDO. GRACIAS.
	
AIR PANAMA 5-0-2, ROGER. THANKS.


	
MAZ, CRUCE EL CAMPO SOBRE LA TORRE E INTERCEPTE PATRÓN DE TRÁFICO POR LA IZQUIERDA A PISTA 0-5 IZQUIERDA. REPORTE SOBRE EL CAMPO.
	
MAZ CROSS THE FIELD OVER THE TOWER AND INTERCEPT LEFT-HAND TRAFFIC PATTERN TO RUNWAY 0-5 LEFT. REPORT OVER THE FIELD.

	· AZ, RECIBIDO. CRUZAMOS EL CAMPO. POR LA IZQUIERDA A PISTA  0-5 IZQUIERDA. LE LLAMAMOS SOBRE.
	· AZ, ROGER. CROSS THE FIELD. LEFT-HAND TO RUNWAY 05 LEFT. CALL YOU OVER.

	· SJR, EN INICIAL POR LA IZQUIERDA ATRAVÉS DEL PEÑÓN.
	· SJR, ON LEFT DOWNWIND ABEAM PEÑON.

	
SJR, RECIBIDO. MANTENGA RUMBO DE INICIAL. LE LLAMO PARA FINAL. SI NO RECIBE INSTRUCCIONES EN 2 MINUTOS, VIRE A FINAL.
	
SJR, ROGER. MAINTAIN DOWNWIND HEADING. CALL YOU FOR FINAL. IF NO INSTRUCTIONS ARE RECEIVED IN THE NEXT 2 MINUTES, TURN TO FINAL.

	· SJR, RECIBIDO. RUMBO DE INICIAL. SI NO HAY CONTACTO EN 2 MINUTOS VIRAMOS A FINAL.
	· SJR, ROGER. DOWNWIND HEADING. IF NO CONTACT IN 2 MINUTES TURN TO FINAL.

	
BAF, DESALOJE LA PISTA POR LA SIGUIENTE CALLE DE RODAJE DISPONIBLE A SU DERECHA. MANTENGA ANTES DE PISTA 0-5 DERECHA.
	
BAF, CLEAR THE RUNWAY BY THE NEXT AVAILABLE TAXIWAY TO YOUR RIGHT. HOLD-SHORT RUNWAY 0-5 RIGHT.

	· BAF, SIGUIENTE DISPONIBLE A LA DERECHA. MANTENIENDO ANTES DE 0-5 DERECHA.
	· BAF, NEXT AVAILABLE TO THE RIGHT. HOLDING-SHORT 0-5 RIGHT.

	
AIR PANAMA 5-0-2 AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. PISTA 0-5 DERECHA. VIENTO 0-5-0 GRADOS A 5 NUDOS.
	
AIR PANAMA 5-0-2 CLEARED TO LAND RUNWAY 0-5 RIGHT. WIND FROM 0-5-0 DEGREES AT 5 KNOTS.

· 

	· AIR PANAMA 5-0-2, AUTORIZADO A 0-5 DERECHA. RECIBIDO.
	· AIR PANAMA 5-0-2, CLEARED TO 05 RIGHT. ROGER.

	
AVR, AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. PISTA 0-5 IZQUIERDA. VIENTO CALMA.
	
AVR, CLEARED TO LAND. RUNWAY 0-5 LEFT. WIND CALM.

	· CALMA, AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. 0-5 IZQUIERDA. AVR.
	· CALM, AND CLEARED TO LAND. 0-5 LEFT. AVR.

	
SJR TURN FINAL RUNWAY 0-5 LEFT.
	
SJR TURN FINAL RUNWAY 0-5 LEFT.

	· SJR, VIRANDO A FINAL.
	· SJR, TURNING FINAL.

	· TORRE, MAZ, SOBRE EL CAMPO.
	· TOWER, MAZ OVER THE FIELD.

	
MAZ, RECIBIDO. NÚMERO 3 PARA ATERRIZAR. TRÁFICO NÚMERO 2 EN FINAL PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	
MAZ, ROGER. NUMBER 3 TO LAND. TRAFFIC NUMBER 2 IS ON FINAL RUNWAY 0-5 LEFT.


	· MAZ, RECIBIDO. TRÁFICO A LA VISTA
	· MAZ, ROGER. TRAFFIC IN-SIGHT.

	
MAZ, RECIBIDO. SIGA A SU TRÁFICO. MANTENGA SU PROPIA SEPARACIÓN.
	
MAZ, ROGER. FOLLOW YOUR TRAFFIC. MAINTAIN YOUR OWN SEPARATION

	
AIR PANAMA 5-0-2, DESALOJE VIA “B” A SU IZQUIERDA. MANTENGA ANTES DE PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	
AIR PANAMA 5-0-2, CLEAR VIA “B” TO YOUR LEFT. HOLD-SHORT RUNWAY 0-5 LEFT.

	· AIR PANAMA 5-0-2. IZQUIERDA EN “B”. MANTENEMOS ANTES DE 0-5 IZQUIERDA.
	· AIR PANAMA 5-0-2, LEFT ON “B”. HOLD-SHORT 0-5 LEFT.

	
BAF, CRUCE PISTA 0-5 DERECHA. CONTACTO CONTROL TERRESTRE EN 1-2-1 DECIMAL 9.
	
BAF, CROSS RUNWAY 0-5 RIGHT. CONTACT GROUND CONTROL ON 1-2-1 DECIMAL 9.

	· BAF, RECIBIDO. CRUZAMOS 0-5 DERECHA Y CAMBIAMOS TERRESTRE EN 21 PUNTO 9.
	· BAF, ROGER. CROSSING 0-5 RIGHT AND CHANGING GROUND 21 PUNTO 9.

	
AVR, DESALOJE EN LA PRIMERA CALLE DE RODAJE A SU DERECHA. CRUCE PISTA 0-5 DERECHA. CONTACTO TERRESTRE EN 1-2-1 PUNTO 9.
	
AVR, CLEAR AT THE FIRST TAXIWAY TO YOUR RIGHT. CROSS RUNWAY 0-5 RIGHT. CONTACT GROUND ON 1-2-1 POINT 9.

	· AVR, RECIBIDO. A LA DERECHA EN LA PRIMERA. CRUZAMOS 0-5 DERECHA Y VAMOS A TERRESTRE EN 2-1 PUNTO 9.
	· AVR, ROGER. RIGHT ON THE FIRST. CROSS 0-5 RIGHT AND GOING TO GROUND ON 2-1 POINT 9..

	· TORRE, EL SJR, SOLICITA UN TOQUE Y DESPEGUE.
	· TOWER, SJR REQUEST A TOUCH AND GO LANDING.

	
SJR, RECIBIDO. TOQUE Y DESPEGUE. PISTA 0-5 IZQUIERDA. VIENTO CALMA. POSTERIOR INTERCEPTE PATRÓN DE TRÁFICO POR LA IZQUIERDA A PISTA 0-5 IZQUIERDA.
	
SJR, ROGER. TOUCH AND GO LANDING RUNWAY 0-5 LEFT. WIND CALM. THEN INTERCEPT LEFT-HAND TRAFFIC PATTERN TO RUNWAY 0-5 LEFT.

	· SJR, RECIBIDO. AUTORIZADA LA MANIOBRA. POSTERIOR PATRÓN DE TRÁNSITO A 0-5 IZQUIERDA.
	· SJR, ROGER. CLEARED FOR THE OPTION THEN LEFT-HAND TRAFFIC PATTERN TO 0-5 LEFT.

	
MAZ, LE CAMBIO INSTRUCCIONES. INTERCEPTE APROXIMACIÓN FINAL A PISTA 0-5 DERECHA.
	
MAZ, I CHANGE INSTRUCTIONS. INTERCEPT FINAL APPROACH TO RUNWAY 0-5 RIGHT.

	· MAZ, RECIBIDO. AHORA APROXIMACIÓN PISTA 0-5 DERECHA.
	· MAZ, ROGER. NOW APPROACH TO RUNWAY 0-5 RIGHT.


	
AIR PANAMA 5-0-2, CRUCE PISTA 0-5 IZQUIERDA Y CONTACTO TERRESTRE 1-2-1 DECIMAL 9
	
AIR PANAMA 5-0-2, CROSS RUNWAY 05 LEFT AND CONTACT GROUND 1-2-1 DECIMAL 9.

	· AIR PANAMA 5-0-2, CRUZAMOS LA PISTA IZQUIERDA Y TERRESTRE 21 PUNTO 9.
	· AIR PANAMA 5-0-2, CROSSING THE LEFT RUNWAY AND GROUND 21 POINT 9.

	
MAZ, AUTORIZADO PARA ATERRIZAR PISTA 0-5 DERECHA. VIENTO CALMA. MANTENGA ANTES DE PISTA 3-1. (Operación LAHSO: Landing and Hold Short Operation)
	
MAZ CLEARED TO LAND RUNWAY 0-5 RIGHT. WIND CALM. HOLD-SHORT RUNWAY 3-1. (LAHSO: Landing and Hold Short Operation)

	· MAZ, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. 0-5 DERECHA. MANTENER ANTES DE 3-1.
	· MAZ, ROGER. CLEARED TO LAND. 0-5 RIGHT. HOLD-SHORT 3-1.

	· TORRE, AVIANCA 4-0-5, EN LLEGADA MATEO. APROXIMACIÓN ILS A PISTA 0-5 DERECHA.
	· TOWER, AVIANCA 4-0-5, ON MATEO ARRIVAL. ILS APPROACH TO RUNWAY 05 RIGHT.

	
AVIANCA 4-0-5 RECIBIDO. EL VIENTO CAMBIO DE LOS 0-6-0 GRADOS A LOS 2-0-0 GRADOS CON 1-5 NUDOS. PISTA EN USO 2-3 IZQUIERDA. CIRCULE EL CAMPO A LA IZQUIERDA. REPORTE VIRANDO A FINAL
	
AVIANCA 4-0-5, ROGER. WIND SHIFTED FROM 0-6-0 TO 2-0-0 DEGREE AT 1-5 KNOTS. ACTIVE RUNWAY 2-3 LEFT. CIRCLE THE FIELD TO THE LEFT. REPORT TURNING FINAL.

	· AVIANCA 4-0-5, RECIBIDO. EN USO 2-3 IZQUIERDA, POR VIENTO. CIRCULAMOS POR LA IZQUIERDA. LE LLAMO VIRANDO A FINAL.
	· AVIANCA 4-0-5, ROGER. ACTIVE 2-3 IZQUIERDA. DUE TO WIND. CIRCLE THE FIELD TO THE LEFT. CALL YOU TURNING FINAL.

	
AVIANCA 4-0-5, CORRECTO.
	
AVIANCA 4-0-5, CORRECT.

	· TERRESTRE, BAF EN SU FRECUENCIA.
	· GROUND, BAF ON YOUR FREQUENCY.

	
BAF, TERRESTRE, RECIBIDO. PROSIGA A PLATAFORMA DE AVIACIÓN GENERAL. ¿CUÁL ES SU PROCEDENCIA?
	
BAF, GROUND, ROGER. PROCEED TO THE GENERAL AVIATION RAMP. WHAT'S YOUR POINT OF DEPARTURE?

	· BAF, RECIBIDO. PROSEGUIMOS A LA PLATAFORMA. PROCEDENCIA MONTERREY.
	· BAF, ROGER PROCEED TO THE RAMP. DEPARTED FROM MONTERREY.

	
BAF, RECIBIDO.
	
BAF, ROGER.

	· TERRESTRE, SJR EN “E” PARA LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN GENERAL. PUNTO DE PARTIDA, McALLEN.
	· GROUND, SJR, ON "E" TO GENERAL AVIATION RAMP. POINT OF DEPARTURE McALLEN.


	
SJR, RECIBIDO. PROSIGA A LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN GENERAL.
	
SJR, ROGER. PROCEED TO GENERAL AVIATION RAMP.

	· TORRE, XC-FEV.
	· TOWER, XC-FEV.

	
XC-FEV, TORRE, PROSIGA
	
XC-FEV, TOWER, GO AHEAD.

	· TORRE, XC-FEV. CESSNA 5-0-0, VFR DE TOLUCA. ESTAMOS EN LA RADIAL 2-5-0 DE SU ESTACIÓN. SOLICITA APROXIMACIÓN DIRECTA A PISTA 0-5.
	· TOWER, XC-FEV. CESSNA 5-0-0, VFR FROM TOLUCA. WE'RE ON THE 250-DEGREE RADIAL. REQUEST STRAIGHT IN APPROACH TO RUNWAY 0-5.

	
XC-FEV, RECIBIDO. NO POSIBLE APROXIMACIÓN DIRECTA. PROSIGA AL SUR DE LA ESTACIÓN. PISTA EN USO 2-3 IZQUIERDA. VIENTO DE LOS 2-0-0 GRADOS A 2-0 NUDOS. ALTÍMETRO 3-0-1-4. TEMPERATURA 1-0. ESPERE PATRÓN DE TRÁNSITO POR LA IZQUIERDA A PISTA 23 IZQUIERDA. REPORTE SOBRE EL CERRO DE LA ESTRELLA.
	
XC-FEV, ROGER. UNABLE STRAIGHT-IN-APPROACH. PROCEED TO THE SOUTH OF THE STATION. ACTIVE RUNWAY 2-3 LEFT. WIND FROM 2-0-0 DEGREE AT 2-0 KNOTS. ALTIMETER 3-0-1-4. TEMPERATURE 1-0. EXPECT A LEFT-HAND TRAFFIC PATTERN TO RUNWAY 2-3 LEFT. REPORT OVER CERRO DE LA ESTRELLA.

	· AVIANCA 4-0-5 EN FINAL, PISTA 2-3 IZQUIERDA. ¿PODRÍA INCREMENTAR LA INTENSIDAD DE LAS LUCES DE PISTA?
	· AVIANCA 4-0-5, ON FINAL RUNWAY 2-3 LEFT. COULD YOU INCREASE THE RUNWAY LIGHTS INTENSITY?

	
AVIANCA 4-0-5, RECIBIDO. INCREMENTANDO LA INTENSIDAD. AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. PISTA 2-3 IZQUIERDA. VIENTO DE LOS 2-0-0 GRADOS A 2-5 NUDOS. ¿QUE VISIBILIDAD OBSERVA?
	
AVIANCA 4-0-5, ROGER. INCREASING INTENSITY. CLEARED TO LAND. RUNWAY 2-3 LEFT. WIND 2-0-0 DEGREE AT 2-5 KNOTS. WHAT'S THE VISIBILITY?

	· AVIANCA 4-0-5, RECIBIDO. AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. ESTAMOS ESTIMANDO 1 Y MEDIA MILLA Y REDUCIÉNDOSE POR TOLVANERA.
	· AVIANCA 4-0-5, ROGER. CLEARED TO LAND. WE ARE ESTIMATING 1 AND A HALF MILE VISIBILITY AND REDUCING DUE TO BLOWING DUST.

	
AVIANCA 4-0-5, RECIBIDO.
	
AVIANCA 4-0-5, ROGER.

	· CONTROL TERRESTRE, ESTE EL XB-FAQ
	· GROUND CONTROL, THIS IS XB-FAQ.

	
XB-FAQ, CONTROL TERRESTRE, PROSIGA.
	
XB-FAQ, GROUND CONTROL, GO-AHEAD.

	· CONTROL TERRESTRE, XB-FAQ, EN AVIACIÓN GENERAL. PLAN DE VUELO VFR A TORREÓN. SOLICITA INSTRUCCIONES DE RODAJE.
	· GROUND CONTROL, XB-FAQ, ON GENERAL AVIATION. VFR FLIGHT PLAN TO TORREÓN. REQUEST TAXI INSTRUCTIONS.


	
XB-FAQ, ROGER. LAS SE HAN SUSPENDIDO LAS OPERACIONES VFR. AEROPUERTO BAJO MÍNIMOS VFR. VISIBILIDAD DE 1 Y ½ MILLAS POR TOLVANERA.
	
XB-FAQ, ROGER. VFR OPERATIONS ARE SUSPENDED. AIRPORT BELOW VFR MINIMUMS. VISIBILITY 1 AND ½ BY BLOWING DUST.

	· FAQ, RECIBIDO. SOLICITAMOS ABRIR UN PLAN DE VUELO IFR.
	· FAQ, ROGER. WE REQUEST TO OPEN AN IFR FLIGHT PLAN.

	
FAQ, RECIBIDO. PROSIGA A LA OFICINA DE DESPACHO PARA LLENAR SU PLAN DE VUELO IFR.
	
FAQ ROGER. PROCEED TO DISPATCH OFFICE IN ORDER TO FILE YOUR IFR FLIGHT PLAN.

	· FAQ, RECIBIDO.
	· FAQ, ROGER. 

	
XC-FEV, LA VISIBILIDAD EN EL AEROPUERTO SE ESTÁ REDUCIENDO A 1 Y ½ MILLAS POR TOLVANERA. NO POSIBLE ACEPTAR LA APROXIMACIÓN VISUAL. AVISE INTENCIONES
	
XC-FEV, VISIBILITY AT THE AIRPORT IS REDUCING 1 AND ½ MILES DUE TO BLOWING DUST. UNABLE TO ACCEPT A VFR APPROACH. ADVISE INTENTIONS.

	· FEV, RECIBIDO. SOLICITAMOS ABRIR PLAN DE VUELO IFR.
	· FEV, ROGER. REQUEST TO OPEN IFR FLIGHT PLAN.

	
 FEV, RECIBIDO. MANTENGA VISUAL EN ESA ÁREA Y CONTACTO APROXIMACIÓN EN 1-2-1 DECIMAL 0 PARA ABRIR PLAN DE VUELO.
	
FEV, ROGER. MAINTAIN VFR ON THAT AREA AND CONTACT APPROACH CONTROL ON 1-2-1 DECIMAL 0 TO OPEN AN IFR FLIGHT PLAN.

	· FEV, RECIBIDO TORRE. CAMBIAMOS A 1-2-1 DECIMAL 0 PARA SOLICITAR IFR.
	· FEV, ROGER TOWER. WE’LL CHANGE TO 1-2-1 DECIMAL 0 TO REQUEST IFR.

	
XA-CAT, EL VIENTO CAMBIÓ. AHORA PISTA EN USO 2-3- IZQUIERDA. RODAJE EN PISTA 0-5 DERECHA. EXPEDITE. TRÁFICO, 1-0 MILLAS EN FINAL, PISTA 2-3 IZQUIERDA.
	
XA-CAT, WIND SHIFTED, NOW ACTIVE RUNWAY 2-3 LEFT. TAXI DOWN RUNWAY 0-5 RIGHT. EXPEDITE, TRAFFIC, 1-0 MILES ON FINAL, RUNWAY 2-3 LEFT.

	· TORRE, AEROMÉXICO 4-4-2. 7 MILLAS EN FINAL, ILS A PISTA 2-3 IZQUIERDA.
	· TOWER, AEROMÉXICO 4-4-2. 7 MILES ON FINAL, ILS RUNWAY 23 LEFT.

	
AEROMÉXICO 4-4-2, RECIBIDO. UTILICE PISTA 2-3 DERECHA POR TRÁFICO. VIENTO DE LOS 1-9-0 GRADOS A 2-0 NUDOS. ALTÍMETRO 3-0 DECIMAL 1-6. TEMPERATURA 1-0. TRANSICIÓN A PISTA 2-3 DERECHA. REPORTE PISTA A LA VISTA.
	
AEROMÉXICO 4-4-2, ROGER. DUE TO TRAFFIC USE RUNWAY 2-3 RIGHT. WIND FROM 1-9-0 DEGREES AT 2-0 KNOTS. ALTIMETER 3-0.1-6. TEMPERATURE 1-0. SIDE-STEP RUNWAY 2-3 RIGHT. REPORT RUNWAY IN-SIGHT.


	· AEROMÉXICO 4-4-2, RECIBIDO. POR TRÁFICO, TRANSICIÓN A LA 2-3 DERECHA. ALTÍMETRO 3-0-1-6. REPORTAREMOS CON PISTA A LA VISTA.
	· AEROMÉXICO, 4-4-2, ROGER. SIDE STEP 2-3 RIGHT DUE TO TRÁFFIC. ALTIMETER 3-0-1-6. CALL YOU RUNWAY IN SIGHT.

	
CAT, APAGUE SUS LUCES DE ATERRIZAJE. TRÁFICO EN FINAL A PISTA 2-3 DERECHA.
	
CAT, TURN-OFF YOUR LANDING LIGHTS. TRAFFIC ON FINAL TO RUNWAY 2-3 RIGHT.

	· TORRE, CAT, RECIBIDO. DESPUÉS DEL CIENTO OCHENTA SOLICITAMOS HACER PRUEBA DE MOTORES EN PRESENTE POSICIÓN.
	· TOWER, CAT, ROGER. AND AFTER 1-80 REQUEST ENGINES TEST IN PRESENT POSITION.

	
CAT, NO POSIBLE PRUEBA DE MOTORES SOBRE PISTA. DESALOJE POR “B” Y PROSIGA VIA “D” PARA MANTENER ANTES DE PISTA 2-3 IZQUIERDA. REPORTE LISTO PARA DESPEGAR.
	
CAT, UNABLE ENGINES TEST ON RUNWAY. CLEAR BY “B” AND PROCEED VIA “D” TO HOLD-SHORT RUNWAY 2-3 LEFT. REPORT WHEN READY FOR TAKE-OFF.

	· CAT, RECIBIDO. DESALOJAMOS POR “B” Y PROSEGUIMOS VIA “D” PARA MANTENER ANTES DE 2-3 IZQUIERDA. LLAMAREMOS CUANDO LISTOS.
	· CAT, ROGER. WE CLEAR BY “B” TAXI VIA “D”. HOLD-SHORT 2-3 LEFT. CALL YOU WHEN READY.

	· AEROMÉXICO 4-4-2, 4 MILLAS. PISTA 2-3 DERECHA A LA VISTA.
	· AEROMÉXICO 4-4-2, 4 MILES. RUNWAY 2-3 RIGHT IN-SIGHT.

	
AEROMÉXICO 4-4-2, RECIBIDO. LO TENGO A LA VISTA. AUTORIZADO PARA ATERRIZAR PISTA 2-3 DERECHA. ÚLTIMO VIENTO 2-0-0 A 2-5 NUDOS.
	
AEROMÉXICO 4-4-2, ROGER. HAVE YOU IN-SIGHT. CLEARED TO LAND, RUNWAY 2-3 RIGHT. LATEST WIND 2-0-0 AT 2-5 NUDOS.

	· TORRE, CAT, LISTOS.
	· TOWER, CAT, READY.

	
CAT, RECIBIDO. RODAJE A POSICIÓN Y MANTENER. PISTA 2-3 IZQUIERDA.
	
CAT, ROGER. TAXI INTO POSITION AND HOL. RUNWAY 2-3 LEFT.

	· CAT, RECIBIDO TORRE. A POSICIÓN Y MANTENER. 2-3 IZQUIERDA.
	· CAT, ROGER TOWER. INTO POSITION AND HOLD. 2-3 IZQUIERDA.

	· TORRE, MEXICANA 6-0-0, MANTENIENDO ANTES DE 2-3 DERECHA.
	· TOWER, MEXICANA 6-0-0, HOLDING-SHORT 23 RIGHT.

	
MEXICANA 6-0-0, RECIBIDO. MANTENGA POSICIÓN. D-C 9 EN FINAL. PISTA 2-3 DERECHA.
	
MEXICANA 6-0-0, ROGER. HOLD YOUR POSITION. D-C 9 ON FINAL. RUNWAY 2-3 RIGHT.


	· MANTENIENDO ANTES. MEXICANA 6-0-0.
	· HOLDING-SHORT, MEXICANA 6-0-0.

	
CAT, AUTORIZADO PARA DESPEGAR. VIENTO DE LOS 2-0-0 GRADOS A 2-0 NUDOS. EN EL AIRE, CONTACTO APROXIMACIÓN EN 1-1-9 DECIMAL 7. SI NO POSIBLE, REGRESE A ESTA FRECUENCIA.
	
CAT, ROGER. CLEARED FOR TAKE-OFF. WIND FROM 2-0-0 DEGREE AT 2-0 KNOTS. AIRBORNE CONTACT 1-1-9 DECIMAL 7. IF UNABLE REVERSE TO THIS FREQUENCY.

	· CAT, RECIBIDO. AUTORIZADOS PARA DESPEGAR. EN EL AIRE CONTACTO 1-1-9-7. SI NO POSBLE REGRESAMOS A SU FRECUENCIA.
	· CAT, ROGER. CLEARED TO GO. AIRBORNE CONTACT 1-1-9-7. IF UNABLE REVERSE TO YOUR FREQUENCY.

	· TORRE DEL HELICÓPTERO XC-FAS.
	· TOWER, HELICOPTER XC-FAS.

	
HELICÓPTERO XC-FAS, TORRE, PROSIGA.
	
HELICOPTER XC-FAS, THIS IS TOWER, GO-AHEAD.

	· TORRE, HELICÓPTERO XC-FAS SOBRE EL PEÑÓN, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA CRUZAR EL CAMPO HACIA EL ESTE.
	· TOWER, HELICOPTER XC-FAS, OVER PEÑON REQUEST CLEARANCE TO CROSS THE FIELD EASTWARD.

	
XC-FAS, RECIBIDO. CRUCE EL CAMPO SOBRE LA TORRE. ALTÍMETRO 3-0-1-6. LE SUGIERO CRUZAR A 800 PIES SOBRE EL TERRENO
	
XC-FAS, ROGER. CROSS THE FIELD OVER THE TOWER. ALTIMETER 3-0.1-6. I SUGGEST YOU TO CROSS AT 800 FEET ABOVE THE GROUND LEVEL.

	· TORRE, EL AEROMÉXICO 4-4-2, ¿PODEMOS DESALOJAR EN LA SIGUIENTE CALLE DE RODAJE?
	· TOWER, AEROMÉXICO 4-4-2, CAN WE CLEAR AT THE NEXT TAXIWAY?

	
AEROMÉXICO 4-4-2, NEGATIVO. RODAJE CERRADO AL TRÁFICO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN. CONTINÚE DE FRENTE Y DESALOJE LA PISTA EN LA ÚLTIMA INTERSECCIÓN A SU DERECHA.
	
AEROMÉXICO 4-4-2, NEGATIVE. TAXIWAY CLOSED TO TRAFFIC DUE TO PAVING WORKS. CONTINUE STRAIGHT AHEAD AND CLEAR THE RUNWAY AT LAST INTERSECTION TO YOUR RIGHT.


1

